东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房

（E、F、H地块、丽景小学、幼儿园）项目工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收监测报告

天津市惠民安居建设有限公司

2018年4月

目  录

前言	1

1总论	2

1.1编制依据	2

2项目验收范围及方法	3

2.1项目验收范围	3

2.2项目验收的方法	3

3验收执行标准	3

3.1声环境执行标准	3

4环评文件及批复回顾	5

4.1环评结论	5

4.2 环评批复	7

5项目建设内容	7

5.1项目基本内容	7

5.2 工程内容概况	7

5.3用地平衡和主要技术经济指标	9

5.4 公用工程	12

5.5 项目主要污染源及污染防治措施	13

6项目变更情况介绍	16

7 环境监测	17

7.1声环境监测方法	17

7.2声环境监测点位、项目及频次	17

7.3环境噪声监测结果及分析	18

8调查结果	28

8.1环评及批复要求的落实结果	28

8.2 固体废物污染防治措施落实情况	29

9.结论	29

9.1工程核查	29

9.2监测及环保措施落实情况	29

9.3验收结论	31

10建议	31

附件1 环境影响报告书批复

附件2 项目垃圾清运协议

附件3 规划许可证

附件4 监测期间工况证明

附件5 环评信息公示

附件6 配套公建说明

附图1项目地理位置图

附图2 E 地块噪声监测点位示意图

附图3 F地块噪声监测点位示意图

附图4 H 地块噪声监测点位示意图

附图5 丽景小学噪声监测点位示意图

附图6 D 地块幼儿园噪声监测点位示意图

# 前言

东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目由天津市惠民安居建设有限公司开发建设，该项目位于天津市东丽区,东至外环线，西

至沙柳南路，南至利福道，北至先锋路。

项目总用地面积约81.91万平方米，项目总投资64.37亿元。项目于2012年7月完成环境影响评价，2012年9月环境影响报告书得到批复。项目自东向西包含A-H 8个地块，2015年已完成项目D地块分期验收（津环保许可验[2016]121号）。本次验收范围为E、F、H三个地块及丽景小区、幼儿园。其中E地块总建筑面积约165249.22平方米，地上总建筑面积128290.3平方米，地下总建筑面积36958.92平方米。F地块总建筑面积约238667.79平方米，地上总建筑面积183892平方米，地下总建筑面积54775.79平方米。H地块总建筑面积约20429.86平方米，地上总建筑面积16369.86平方米，地下总建筑面积4060平方米。丽景小学占地13000平方米，总建筑面积约9000平方米。幼儿园占地1072平方米，总建筑面积约2801.05平方米。2011年开工建设，2018年9月入住。该项目地理坐标为北纬N39°04′56.34″，东经E117°18′9.32″。

根据中华人民共和国国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》和天津市人民政府令第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》的有关规定,受天津市惠民安居建设有限公司的委托，天津市环境监测中心对该项目的E、F、H地块进行环境保护验收监测，天津市环科检测技术有限公司对该项目丽景小学、幼儿园进行了环境保护验收监测。根据监测结果，在分析并汇集相关资料的基础上根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》的相关要求，编制了“东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房（E、F、H地块、丽景小学、幼儿园）项目工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收监测报告”。

# 1总论

## 1.1编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2015年1月1日起 实施）

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》；（2016年1月1日起施行）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》；（2018年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；（1997年3月1日起施行）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；（2005年4月1日起施行）

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）

（7）《关于房地产开发项目环境管理问题的复函》（原国家环保总局文件 环发[1999]154号）；

（8）《地面交通噪声污染防治技术政策》(环境保护部文件环发[2010]7号 )；

（9）国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（10）天津市环境影响评价中心2012年7月编制的《东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目环境影响报告书》；

（11）天津市惠民安居建设有限公司提供的该项目有关基础资料及其它各种批复文件；

2项目验收范围及方法

## 2.1项目验收范围

项目验收范围：东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房中E、F、H地块、丽景小学、幼儿园（详见附图1项目地理位置图）。

## 2.2项目验收的方法

采用现场踏勘方法核对建设内容是否符合环评及环评批复的要求，实际建设内容与环评阶段是否有变化。采用现场检测的方法了解项目建设区域声环境质量。

3验收执行标准

## 3.1声环境执行标准

（1）环境噪声

E地块项目西侧临利津路（1-3号楼、12-14号楼）面向道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余执行2类标准。F地块项目东侧临跃进路（8-9号楼）面向道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余执行2类标准。H地块项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准,标准限值见表3-1。

表3-1                         环境噪声限值

| 时段 标准类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

（2）室内允许噪声

E地块项目临利津路一侧卧室室内、F地块临跃进路一侧卧室室内、H地块项目临外环线一侧卧室室内允许噪声级执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级标准，昼间45 dB(A)，夜间37 dB(A)。

（3）结构传声

E、F、H地块配套设施运行对居民室内声环境产生影响，室内环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，见表3-2、表3-3。

表3-2       结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级）

| 噪声敏感建筑所处 声环境功能区类别 | 时段 | 等效声级 房间类型 | 等效声级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 昼间 | A类房间 | 45 |
|  |  | B类房间 | 50 |
|  | 夜间 | A类房间 | 35 |
|  |  | B类房间 | 40 |

表3-3      结构传播固定设备室内噪声排放限值（倍频带声压级）

| 噪声敏感建筑所处声环境功能区类别 | 时段 | 中心频率HZ 房间类型 | 室内噪声倍频带声压级限值 (dB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 |
| 2 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
|  |  | B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 |
|  | 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 |
|  |  | B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |

（4）厂界噪声

丽景小学、幼儿园项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，标准限值见表3-4。

表3-4                       环境噪声限值

| 时段 标准类别 | 昼间 dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008） |

4环评文件及批复回顾

## 4.1环评结论

A. 项目建设内容

为统筹城乡发展，增加农业和小城镇建设投入，加强农村基础设施建设，同时进一步扩大社会事业的投入，努力构建和谐社会，天津市惠民安居建设有限公司拟投资643700万元建设东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目。项目总用地面积47.97公顷，总建筑面积165.06万m2，其中地上建筑面积123.18万m2（住宅105万m2，配套公建建筑18.18万m2），地下建筑面积41.88万m2，建设内容包括居民住宅楼及其配套公建建设。

B. 声环境管理要求

本项目营运期主要室内噪声源包括水泵房、换热站内水泵以及高层建筑电梯机房内电动机等室内设备运行时产生的噪声；室外主要噪声源为冷却塔、油烟风机运行时产生的噪声；另外还有进出小区机动车噪声以及中水站设备噪声。其产生的噪声影响值均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》（2类）标准限值的要求。

针对各噪声源，建设单位设计上应采用消声减振措施，尽量选用低噪声风机、水泵等设备，同时对强噪声设备安装消声装置，设备加装防振软垫等措施；各设备间四壁隔墙、顶板、门等都应做隔声处理。通过采取上述噪声、振动的防治措施，设备噪声、振动不会对本项目住宅内居民以及外环境产生不利影响。小区管理部门应对停车场车辆进行严格管理，避免在出入口处造成堵塞；在小区内行驶过程中，尤其在夜间应禁止随意鸣放喇叭扰民。

C. 固体废物管理要求

营运期固体废物主要来源于住宅居民和管理人员产生的生活垃圾以及配套公建产生的废包装、厨余等固体废物。本项目各种固体废物分类袋装收集、每日定时清运处理。社区医疗服务中心及社区卫生服务站产生的少量医疗废物做好分类收集与消毒工作，并及时上交上一级医院集中处理。

D.建设项目环境可行性

本项目为东丽詹庄等七村居民还迁安置经济适用房建设项目，建设内容包括居民还迁安置用房、配套公建及基础设施。项目的实施，有利于东丽城区的发展及基础设施的一体化建设，项目建设符合《天津市城市总体规划（2005~2020年）》和《天津市东丽区城乡总体规划》的要求。

根据《建设用地规划许可证》，项目的建设符合地区规划。其选址周边配套基础设施较完善，本项目的建设有利于实现东丽片区大规模的城市规划建设。项目选址虽存在外环境污染源，在采取相关防治措施的前提下，对项目影响不明显，因此本项目选址基本可行。

E．对策及建议

(1)居住区还迁房的设计和施工中要按照《民用建筑节能管理规定》的要求实施，并尽量多使用可重复利用、可循环、可再生（3R）材料。

（2）设计和施工中要按照《绿色建筑技术导则》、《公共建筑节能设计标准》的要求实施，并尽量满足GBT50378-2006《绿色建筑评价标准》中关于节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源、室内环境质量和运营管理方面的相关规定，打造“绿色建筑”。

（3）地下设备要严格按照相关规范进行设计、摆位和安装，并加强对所有设备的管理、完善使用要求，避免产生安全问题。

## 4.2 环评批复

详见附件：津环保许可函[2012]072号，市环保局关于对东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目环境影响报告书的批复。

# 5项目建设内容

## 5.1项目基本内容

项目名称：东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目（E、F、H地块、丽景小学、幼儿园）

建设单位：天津市惠民安居建设有限公司

项目性质：新建

## 5.2 工程内容概况

东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目由天津市惠民安居建设有限公司开发建设，该项目位于天津市东丽区,东至外环线，西

至沙柳南路，南至利福道，北至先锋路。

项目总用地面积约81.91万平方米，项目总投资64.37亿元。

本项目所有地块建设进度如下表所示：

| 地块名称 | 项目进展 | 环保手续 |
| --- | --- | --- |
| A地块海秀园 | 尚未建设 | 竣工后履行验收手续 |
| B地块海隆园 | 尚未建设 | 竣工后履行验收手续 |
| C地块海晨园 | 建设中（小学已竣工） | 此次验收小学 |
| D地块海颂园 | 已入住 | 除本次验收的幼儿园，其余已完成验收 |
| E地块海康园 | 已完工 | 本次验收范围 |
| F地块海雅园 | 已完工 | 本次验收范围 |
| G地块海旭园 | 尚未建设 | 竣工后履行验收手续 |
| H地块海润园 | 已完工 | 本次验收范围 |

本项目中的D地块（除幼儿园）外已作为第一阶段验收工作并单独委托天津市环境监测中心进行竣工环境保护验收调查，目前已完成验收工作，并于2015年得到天津市环保局审批验收通过。

本次验收范围为该项目的第二阶段验收，即完成E、F、H地块及配套建设的丽景小区、D地块内幼儿园的竣工环境保护验收调查工作。

据建设单位提供资料，本次验收的E、F、H地块、丽景小学、D地块幼儿园五个标段实际总投资为230462.2万元，实际环保投资为921.28万元，占实际总投资的0.4%；其中噪声污染防治设施环保投资为220万元，固体废物污染防治设施环保投资为50万元。噪声、固体废物污染防治设施投资占总投资的0.12%

表5-1  本项目各地块开、竣工时间一览表

| 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设工程规划许可证项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五组团E地块（海康园） | 2011年3月 | 2016年9月 | 海康园（1-14号楼）、配建1-6及地下车库南北 |
| 六组团F地块（海雅园） | 2011年2月 | 2016年9月 | 海雅园（1-18号楼；增10号楼 ）、配建1-3地下车库南北 |
| 八组团H地块（海阔园） | 2011年11月 | 2016年9月 | 海阔园（1-5号楼）、配建一及地下车库 |
| 丽景小学 | 2011年2月 | 2017年7月 | 东丽区丽景小学 |
| 幼儿园 | 2011年3月 | 2017年9月 | D地块幼儿园 |

## 5.3用地平衡和主要技术经济指标

本次验收项目各建筑分布情况一览表、配套公建一览表指标见表5-2~表5-5。

表5-2海康园1-14号楼、地下车库及配建1-6建筑分布情况一览表

| 编号 | 建筑 名称 | 层数 |  | 建筑面积（m2） |  | 高度（m） | 用地 性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 1 | 海康园1号楼 | 25 | 2 | 8504.83 | 756.26 | 78.45 | 居住 |  |
| 2 | 海康园2号楼 | 25 | 2 | 8504.83 | 739.5 | 78.45 | 居住 |  |
| 3 | 海康园3号楼 | 25 | 2 | 8504.83 | 842.44 | 78.45 | 居住 |  |
| 4 | 海康园4号楼 | 30 | 2 | 9255.03 | 643.02 | 88.1 | 居住 |  |
| 5 | 海康园5号楼 | 30 | 2 | 9188.45 | 643.02 | 88.1 | 居住 |  |
| 6 | 海康园6号楼 | 28 | 2 | 7617.01 | 643.02 | 82.3 | 居住 |  |
| 7 | 海康园7号楼 | 26 | 2 | 6988.19 | 643.02 | 76.5 | 居住 |  |
| 8 | 海康园8号楼 | 28 | 2 | 8559.63 | 643.02 | 82.3 | 居住 |  |
| 9 | 海康园9号楼 | 30 | 2 | 9188.45 | 643.02 | 88.1 | 居住 |  |
| 10 | 海康园10号楼 | 28 | 2 | 8559.63 | 643.02 | 82.3 | 居住 |  |
| 11 | 海康园11号楼 | 24 | 2 | 7162.16 | 655.42 | 75.35 | 居住 |  |
| 12 | 海康园12号楼 | 22 | 2 | 6481 | 655.42 | 69.55 | 居住 |  |
| 13 | 海康园13号楼 | 24 | 2 | 7849.4 | 655.42 | 76.3 | 居住 |  |
| 14 | 海康园14号楼 | 26 | 2 | 8531.83 | 657.52 | 82.1 | 居住 |  |
| 15 | 海康园配建一 | 2 | 0 | 653 | 0 | 8.5 | 配套公建 |  |
| 16 | 海康园配建二 | 2 | 0 | 2392.7 | 0 | 8.5 | 配套公建 |  |
| 17 | 海康园配建三 | 2 | 0 | 2152.03 | 0 | 8.5 | 配套公建 |  |
| 18 | 海康园配建四 | 2 | 0 | 558.97 | 0 | 8.5 | 配套公建 |  |
| 19 | 海康园配建五 | 3 | 0 | 3867.26 | 0 | 9.7 | 配套公建 |  |
| 20 | 海康园配建六 | 3 | 0 | 3771.03 | 0 | 9.7 | 配套公建 |  |
| 21 | 地下车库南 | 0 | 1 | 0 | 21156.29 | 0 | 地下车库 |  |
| 22 | 地下车库北 | 0 | 1 | 0 | 6339.51 | 0 | 地下车库 |  |
| 地上建筑面积（m2） |  |  | 128290.3 |  | 36958.92 |  |  |  |

表5-3海雅园1-18号楼、增10号楼地下车库及配建1-3建筑分布情况一览表

| 编号 | 建筑 名称 | 层数 |  | 建筑面积（m2） |  | 高度（m） | 用地 性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 1 | 海雅园1号楼 | 24 | 2 | 8513.44 | 756 | 77.35 | 居住 |  |
| 2 | 海雅园2号楼 | 24 | 2 | 8513.44 | 756 | 77.35 | 居住 |  |
| 3 | 海雅园3号楼 | 28 | 2 | 9981.82 | 756.26 | 88.95 | 居住 |  |
| 4 | 海雅园4号楼 | 28 | 2 | 9475.01 | 711.17 | 88.65 | 居住 |  |
| 5 | 海雅园5号楼 | 28 | 2 | 9508.31 | 799.26 | 88.65 | 居住 |  |
| 6 | 海雅园6号楼 | 28 | 2 | 9945.28 | 756 | 88.95 | 居住 |  |
| 7 | 海雅园7号楼 | 24 | 2 | 8513.44 | 756 | 77.35 | 居住 |  |
| 8 | 海雅园8号楼 | 24 | 2 | 8513.44 | 839.4 | 77.35 | 居住 |  |
| 9 | 海雅园9号楼 | 24 | 2 | 7402.21 | 843.4 | 77.35 | 居住 |  |
| 10 | 海雅园10号楼 | 24 | 2 | 6676.42 | 643.02 | 74.6 | 居住 |  |
| 11 | 海雅园11号楼 | 28 | 2 | 9545.74 | 652.8 | 88.5 | 居住 |  |
| 12 | 海雅园12号楼 | 28 | 2 | 9945.28 | 756 | 88.95 | 居住 |  |
| 13 | 海雅园13号楼 | 28 | 2 | 9945.28 | 756 | 88.95 | 居住 |  |
| 14 | 海雅园14号楼 | 28 | 2 | 9545.74 | 655.42 | 88.5 | 居住 |  |
| 15 | 海雅园15号楼 | 28 | 2 | 7934.22 | 643.02 | 86.2 | 居住 |  |
| 16 | 海雅园16号楼 | 24 | 2 | 6676.42 | 643.02 | 74.6 | 居住 |  |
| 17 | 海雅园17号楼 | 26 | 2 | 8277.07 | 643.02 | 80.4 | 居住 |  |
| 18 | 海雅园18号楼 | 26 | 2 | 9238.86 | 756 | 83.15 | 居住 |  |
| 19 | 海雅园增10号楼 | 24 | 1 | 7287.08 | 328.76 | 74.9 | 居住 |  |
| 20 | 海雅园配建一 | 3 | 0 | 10666.74 | 0 | 17.6 | 配套公建 |  |
| 21 | 海雅园配建二 | 3 | 0 | 2711.52 | 0 | 15 | 配套公建 |  |
| 22 | 海雅园配建三 | 3 | 0 | 5075.27 | 5126.16 | 0 | 配套公建 |  |
| 21 | 地下车库南 | 0 | 1 | 0 | 20800.91 | 0 | 地下车库 |  |
| 22 | 地下车库北 | 0 | 1 | 0 | 15398.17 | 0 | 地下车库 |  |
| 地上建筑面积（m2） |  |  | 183892 |  | 54775.79 |  |  |  |

表5-4  海阔园1-5号楼、地下车库建筑分布情况一览表

| 编号 | 建筑 名称 | 层数 |  | 建筑面积（m2） |  | 高度（m） | 用地 性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 1 | 海阔园1号楼 | 6 | 0 | 3261.85 | 0 | 17.85 | 居住 |  |
| 2 | 海阔园2号楼 | 6 | 1 | 2174.97 | 362.87 | 18.35 | 居住 |  |
| 3 | 海阔园3号楼 | 5 | 0 | 1809.51 | 0 | 15.45 | 居住 |  |
| 4 | 海阔园4号楼 | 5 | 0 | 2716.52 | 0 | 15.45 | 居住 |  |
| 5 | 海阔园5号楼 | 6 | 1 | 3261.85 | 551.97 | 18.35 | 居住 |  |
| 6 | 地下车库 | 0 | 1 | 0 | 3145.16 | 0 | 地下车库 |  |
| 地上建筑面积（m2） |  |  | 16369.86 |  | 4060 |  |  |  |

表5-5本项目配套公建一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要配套公建项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海康园E地块 | 6个公建，目前尚未使用，全部空房，1个燃气调压站 |
| 2 | 海雅园F地块 | 2个公建，1个幼儿园，目前尚未使用 |
| 3 | 海阔园H地块 | 1个公建，目前尚未完工 |
| 4 | 丽景小学 | --- |
| 5 | D地块幼儿园 | ---- |

## 5.4 公用工程

5.4.1给水

根据建设单位提供的资料，本项目用水由市政管网供给，工程建设配套再生水利用设施，实行自来水、中水结合方式供水，再生水水源引自东郊污水处理厂。高层住宅供水系统竖向分为两个区，4层及以下为低区用水由市政管网压力直接供给；5层及以上为高区用水由变频泵组加压供给。多层住宅用水由市政管网压力直接供给。

5.4.2排水

本项目排水体制采用雨、污分流制。根据建设单位提供的相关资料，利津路以西地区雨水经规划雪莲南路雨水泵站提升后就近排入海河，利津路以东地区雨水经现状跃进路泵站就近排入海河。生活污水排放量按用水量的90％计算，为5083.5m3/d，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终排入东郊污水处理厂。

5.4.3供热与制冷

本项目本项目居民住宅及配套公建冬季采暖由军粮城热电厂供热，根据供热负荷预测，结合规划布局，布置11座热交换站。保留先锋路现状热力管；废除电传所路现状热力管；龙峰路规划d800热力管道；雪莲南路规划d1000热力管道；利津路规划d500热力管道；利福道规划d450-800热力管道。

居民住宅夏季制冷采用普通分体空调；配套公建（包括社会综合服务站、托老所、小学、幼儿园等）夏季制冷初步计划采用普通分体空调方式。

5.4.4供电

居住区保留原地块内规划东南郊110kV变电站，为保证供电可靠性，要求由双回线路供电。拟在还迁用地内建设49座10kV土建变电站（距离居民住宅最近17m）。

5.4.5燃气

本项目炊事燃用天然气（主要为居民所用），由市政燃气管网供给。

## 5.5 项目主要污染源及污染防治措施

- 本项目废气、废水纳入自主验收工作范畴，本报告仅阐述噪声、固体废物污染源及相应防治措施。

- 5.5.1固体废物污染防治设施调查

根据地块整体规划，不设集中垃圾转运站，分散设置垃圾分类投放点，与环评设计内容一致。

本项目所产生的生活垃圾采取分类袋装形式收集，并已与环卫部门签订相关协议，由环卫部门定时清运。环评阶段与实际建设对比情况见表5-6。

表5-6  项目环评阶段与实际建设固体废物处置情况对比表

| 环评阶段 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 本项目由垃圾清运工每天早晚收集一次，送至区内垃圾收集点，再换装到运载车辆中继续运往市政垃圾处理场所。采用密闭的车辆清运垃圾，杜绝转载过程中垃圾散落现象发生。 | 垃圾分类收集后，每日由环卫部门用挤压式垃圾收集车收集，日产日清。 本次验收地块内共设25个垃圾筒，日产日清。 |

- 5.5.2主要噪声源及治理措施调查

表5-7 海康园（E地块）项目主要噪声源强、产生位置及治理措施一览表

| 类别 | 噪声源 | 环评位置 | 实际变化 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下设备噪声 | 换热站 | 1.位于3#住宅楼南侧地下；距离住宅15米 2.位于10#西侧地下，距离住宅12米 | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |
|  | 水泵房 | 位于9#楼与10#之间 | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |
|  | 市话设备间 | 6#与7#住宅楼之间地下；公建三地下 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
|  | 红号变电站 | 7#与11#之间地下； 3#南侧地下 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
| 交通噪声 | 区内进出车辆 | 室外 | 经核实，与环评一致 | 限制速度，禁止鸣笛 |

表5-8海雅园（F地块）项目主要噪声源强、产生位置及治理措施一览表

| 类别 | 噪声源 | 环评位置 | 实际变化 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下设备噪声 | 换热站 | 1.位于2#与3#住宅楼之间地下； 2．位于13#与18#之间地下； | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |
|  | 水泵房 | 1.位于1#北侧； 2.位于15#与16#之间地下 | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |
|  | 市话设备间 | 位于10#与15#住宅楼之间地下；8#北侧地下；16#东侧 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
|  | 红号变电站 | 15#东侧地下； 3#北侧地下 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
| 交通噪声 | 区内进出车辆 | 室外 | 经核实，与环评一致 | 限制速度，禁止鸣笛 |

表5-9海阔园（H地块）项目主要噪声源强、产生位置及治理措施一览表

| 类别 | 噪声源 | 环评位置 | 实际变化 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下设备噪声 | 换热站 | 位于5#北侧地下 | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |
|  | 市话设备间 | 位于5#北侧地下 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
|  | 红号变电站 | 位于2#北侧地下 | 经核实，与环评一致 | 采用新型低噪声设备，置于地下室内，采取隔声、吸声措施； |
| 交通噪声 | 区内进出车辆 | 室外 | 经核实，与环评一致 | 限制速度，禁止鸣笛 |

表5-10丽景小学、幼儿园项目主要噪声源强、产生位置及治理措施一览表

| 类别 | 噪声源 | 环评位置 | 实际变化 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面设备噪声 | 油烟机 | 屋顶 | 经核实，与环评一致 | 低噪声设备、安装消声器及减振基座，采用柔性连接； |

图5-3：噪声治理设施相关照片

| E地块换热站 | F地块换热站 |
| --- | --- |
| H地块换热站 | E地块水泵房 |
| F地块水泵房 | 幼儿园油烟机 |

# 6项目变更情况介绍

本项目建成后，除楼号发生变化外，另有环评阶段规划建设两处本项目建设的性质、规模、地点和污染治理设施均未发生重大变动。

# 7 环境监测

## 7.1声环境监测方法

表7-1                    声环境监测方法

| 监测项目 | 方法及标准依据 |
| --- | --- |
| 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 室内允许噪声 | 《民用建筑隔声设计规范》附录A 室内噪声级测量方法（GB50118-2010） |
| 结构传声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 7.2声环境监测点位、项目及频次

表7-2            E地块环境噪声监测点位、项目及频次

| 地块名称 | 监测断面 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E地块 | 3号楼 | 5层、15层、20层室外1米各布设一个监测点位 | 等效声级 | 3周期，每周期连续监测24小时 |
|  | 9号楼 |  |  |  |
|  | 11号楼 |  |  |  |
| F地块 | 6号楼 | 5层、15层、20层室外1米布设一个监测点位 |  |  |
|  | 9号楼 |  |  |  |
|  | 13号楼 |  |  |  |
| H地块 | 5号楼 | 2层、5层室外1米布设一个监测点位 |  |  |

表7-3           室内允许噪声监测点位、项目及频次

| 地块名称 | 监测断面 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E地块 | 3号楼 | 5层、15层、20层卧室室内各布设一个监测点位 | 等效声级 | 3周期，每周期连续监测24小时 |
| F地块 | 9号楼 | 5层、15层、20层卧室室内各布设一个监测点位 |  |  |
| H地块 | 5号楼 | 5层卧室室内各布设一个监测点位 |  |  |

表7-4             结构传声监测点位、项目及频次

| 地块名称 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E地块 | 3、10、14 号楼 | 1层某单元A、B类房间 | 等效声级、 倍频带声压级 | 3周期，每周期3次 （昼间2次，夜间1次） (如超标，监测背景值) |
| F地块 | 2、3、15、18号楼 | 1层某单元A、B类房间 |  |  |
| H地块 | 2号楼 | 1层某单元A、B类房间 |  |  |

表7-5            厂界噪声监测点位、项目及频次

| 地块名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丽景小区 | 沿厂界外1米不同方向各布设一个监测点位 | 等效声级 | 3周期，3次/周期 （昼间3次） |
| D地块幼儿园 |  |  |  |

## 7.3环境噪声监测结果及分析

7.3.1 E地块环境噪声监测结果及分析

（1）环境噪声监测结果

表7-6                   环境噪声监测数据统计表

| 断面 序号 | 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 主要 声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 |  |
| 1 | 3号楼501单元西侧室外1m | 58.3 | 56.1 | 55.6 | 56 | 48.7 | 50.9 | 48.9 | 49 | 交通 |
|  | 3号楼1501单元西侧室外1m | 60.4 | 59.6 | 58.8 | 59 | 49.9 | 53.3 | 53.0 | 52 | 交通 |
|  | 3号楼2001单元西侧室外1m | 62.0 | 57.5 | 57.7 | 58 | 49.4 | 47.5 | 52.7 | 49 | 交通 |
| 2 | 9号楼503单元南侧室外1m | 50.9 | 51.1 | 51.5 | 51 | 44.3 | 46.3 | 48.3 | 46 | 环境 |
|  | 9号楼1503单元南侧室外1m | 51.1 | 51.5 | 52.0 | 52 | 46.0 | 48.3 | 49.8 | 48 | 环境 |
|  | 9号楼2003单元南侧室外1m | 51.1 | 51.5 | 52.7 | 52 | 46.3 | 47.7 | 51.7 | 48 | 环境 |
| 3 | 11号楼501单元北侧室外1m | 57.9 | 55.6 | 56.2 | 56 | 48.7 | 48.8 | 49.6 | 49 | 交通 |
|  | 11号楼1501单元北侧室外1m | 57.8 | 55.3 | 56.6 | 56 | 48.6 | 48.5 | 50.0 | 49 | 交通 |
|  | 11号楼2001单元北侧室外1m | 58.9 | 56.4 | 55.6 | 57 | 49.7 | 49.6 | 49.0 | 49 | 交通 |

（2）环境噪声监测结果分析

选取4a类区域典型楼房（3号楼）典型楼层进行监测，监测结果表明：受到来自利津路交通噪声的影响，昼间各监测楼层等效声级范围为56-59dB(A)，夜间各监测楼层等效声级范围为49-52 dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类昼、夜间标准限值。

选取2类区域典型楼房（9、11号楼）典型楼层进行监测，监测结果表明：受到来自项目北侧先锋路交通噪声的影响，昼间各监测楼层等效声级范围为51-57dB(A)，夜间各监测楼层等效声级范围为46-49 dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼、夜间标准限值。

7.3.2 E地块室内允许噪声监测结果及分析

（1）室内允许噪声监测结果

表7-7               室内允许噪声监测数据统计表

| 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 |
| 3号楼501单元南侧卧室 | 35.1 | 34.8 | 34.5 | 35 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 25 |
| 3号楼1501单元南侧卧室 | 36.2 | 35.4 | 35.3 | 36 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 26 |
| 3号楼2001单元南侧卧室 | 37.2 | 36.4 | 36.4 | 36 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 27 |

（2）室内允许噪声监测结果分析

选取典型楼房、典型楼层进行室内允许噪声监测，监测结果表明：昼间等效声级均值范围为35-36dB(A)，夜间等效声级均值范围为25-27dB(A)，均未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级标准限值。

7.3.3 E地块结构传声监测结果及分析

（1）结构传声监测结果

表7-8               结构传声监测数据统计表

| 监测位置 | 房间 类型 | 时段 | Leq [dB(A)] | 倍频带声压级dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz |
| 3号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 34 | 45 | 40 | 38 | 33 | 24 |
|  |  | 夜间 | 29 | 46 | 40 | 34 | 30 | 24 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 37 | 47 | 47 | 43 | 33 | 25 |
|  |  | 夜间 | 34 | 46 | 47 | 43 | 33 | 24 |
| 10号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 33 | 44 | 45 | 37 | 34 | 30 |
|  |  | 夜间 | 30 | 43 | 44 | 36 | 28 | 24 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 34 | 45 | 46 | 38 | 35 | 32 |
|  |  | 夜间 | 32 | 44 | 43 | 36 | 30 | 26 |
| 14号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 30 | 43 | 39 | 30 | 26 | 26 |
|  |  | 夜间 | 31 | 44 | 38 | 30 | 27 | 28 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 36 | 36 | 33 | 32 | 33 | 32 |
|  |  | 夜间 | 34 | 34 | 35 | 31 | 25 | 24 |

（2）结构传声监测结果分析

目前小区生活用水已正式引入，生活水泵开启时，其结构传播噪声对距离其最近单元室内声环境的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定2类功能区A、B类房间标准限值。

7.3.4 F地块环境噪声监测结果及分析

（1）环境噪声监测结果

表7-9                   环境噪声监测数据统计表

| 断面 序号 | 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 主要 声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 |  |
| 1 | 6号楼504单元南侧室外1m | 55.9 | 58.1 | 51.5 | 55 | 51.8 | 44.3 | 47.6 | 48 | 环境 |
|  | 6号楼1504单元南侧室外1m | 59.6 | 56.5 | 56.6 | 57 | 49.8 | 51.5 | 50.6 | 50 | 环境 |
|  | 6号楼2004单元南侧室外1m | 56.7 | 54.9 | 55.3 | 56 | 49.0 | 51.4 | 48.3 | 49 | 环境 |
| 2 | 9号楼504单元东侧室外1m | 60.3 | 60.5 | 60.1 | 60 | 54.5 | 55.5 | 55.3 | 55 | 交通 |
|  | 9号楼1504单元东侧室外1m | 62.8 | 62.3 | 62.5 | 62 | 56.8 | 56.2 | 57.6 | 57 | 交通 |
|  | 9号楼2004单元东侧室外1m | 66.2 | 65.5 | 65.5 | 66 | 59.5 | 59.5 | 61.5 | 60 | 交通 |
| 3 | 13号楼504单元南侧室外1m | 53.2 | 53.4 | 53.1 | 53 | 47.6 | 51.7 | 51.6 | 50 | 环境 |
|  | 13号楼1504单元南侧室外1m | 54.7 | 52.6 | 55.2 | 54 | 47.6 | 49.7 | 47.1 | 48 | 环境 |
|  | 13楼2004单元南侧室外1m | 54.8 | 57.2 | 55.0 | 56 | 49.1 | 51.7 | 49.9 | 50 | 环境 |

（2）环境噪声监测结果分析

选取4a类区域典型楼房（9号楼）典型楼层进行监测，监测结果表明：受到来自跃进路交通噪声的影响，昼间各监测楼层等效声级范围为60-66dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类昼间标准限值,夜间各监测楼层等效声级范围为55-60 dB(A)，15、20层室外环境噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类夜间标准限值。

选取2类区域典型楼房（6、13号楼）典型楼层进行监测，监测结果表明：昼间各监测楼层等效声级范围为53-57dB(A)，夜间各监测楼层等效声级范围为48-50 dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼、夜间标准限值。

7.3.5 F地块室内允许噪声监测结果及分析

（1）室内允许噪声监测结果

表7-10                室内允许噪声监测数据统计表

| 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 |
| 9号楼504单元南侧卧室 | 39.1 | 39.2 | 38.8 | 39 | 30.2 | 29.4 | 29.6 | 30 |
| 9号楼1504单元南侧卧室 | 41.1 | 40.8 | 40.7 | 41 | 32.1 | 31.8 | 31.6 | 32 |
| 9号楼2004单元南侧卧室 | 42.1 | 42.3 | 41.8 | 42 | 34.2 | 33.4 | 34.6 | 34 |

（2）室内允许噪声监测结果分析

选取典型楼房、典型楼层进行室内允许噪声监测，监测结果表明：昼间等效声级均值范围为39-42dB(A)，夜间等效声级均值范围为30-34dB(A)，均未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级标准限值。

7.3.6 F地块结构传声监测结果及分析

（1）结构传声监测结果

表7-11                结构传声监测数据统计表

| 监测位置 | 房间 类型 | 时段 | Leq [dB(A)] | 倍频带声压级dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz |
| 2号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 33 | 46 | 39 | 39 | 33 | 24 |
|  |  | 夜间 | 28 | 47 | 39 | 35 | 30 | 24 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 36 | 48 | 46 | 44 | 33 | 25 |
|  |  | 夜间 | 33 | 47 | 46 | 44 | 33 | 24 |
| 3号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 32 | 45 | 44 | 38 | 34 | 30 |
|  |  | 夜间 | 29 | 44 | 43 | 37 | 28 | 24 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 33 | 46 | 45 | 39 | 35 | 32 |
|  |  | 夜间 | 31 | 45 | 42 | 37 | 30 | 26 |
| 15号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 29 | 44 | 38 | 31 | 26 | 26 |
|  |  | 夜间 | 30 | 45 | 37 | 31 | 27 | 28 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 35 | 37 | 32 | 33 | 33 | 32 |
|  |  | 夜间 | 33 | 35 | 34 | 32 | 25 | 24 |
| 18号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 36 | 48 | 46 | 44 | 33 | 25 |
|  |  | 夜间 | 31 | 47 | 46 | 34 | 30 | 24 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 35 | 46 | 39 | 39 | 33 | 24 |
|  |  | 夜间 | 32 | 47 | 39 | 39 | 32 | 24 |

（2）结构传声监测结果分析

目前小区生活用水已正式引入，生活水泵开启时，其结构传播噪声对距离其最近的单元室内声环境的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定2类功能区A、B类房间标准限值。

7.3.7 H地块环境噪声监测结果及分析

（1）环境噪声监测结果

表7-12                  环境噪声监测数据统计表

| 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 主要 声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二 周期 | 第三周期 | 均值 |  |
| 5号楼201单元东侧室外1m | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 60 | 53.5 | 52.1 | 50.2 | 52 | 交通 |
| 5号楼501单元东侧室外1m | 64.7 | 64.9 | 64.7 | 65 | 61.7 | 61.0 | 60.7 | 61 | 交通 |

（2）环境噪声监测结果分析

选取该区域典型楼房（5号楼）典型楼层进行监测，监测结果表明：受到来自外环线交通噪声的影响，昼间各监测楼层等效声级范围为60-65dB(A)，其中2层室外声级未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值，5层室外声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值，夜间各监测楼层等效声级范围为52-61 dB(A)，室外环境噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类夜间标准限值。

7.3.8 H地块室内允许噪声监测结果及分析

（1）室内允许噪声监测结果

表7-13               室内允许噪声监测数据统计表

| 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] |  |  |  | 夜间 Leq[dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 | 第一 周期 | 第二周期 | 第三周期 | 均值 |
| 5号楼501单元南侧卧室 | 43.5 | 43.7 | 44.1 | 44 | 35.6 | 36.1 | 35.8 | 36 |

（2）室内允许噪声监测结果分析

选取典型楼房、典型楼层进行室内允许噪声监测，监测结果表明：昼间等效声级均值为44dB(A)，夜间等效声级均值范围为36dB(A)，均未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级标准限值。

7.3.9 H地块结构传声监测结果及分析

（1）结构传声监测结果

表7-14                 结构传声监测数据统计表

| 监测位置 | 房间 类型 | 时段 | Leq [dB(A)] | 倍频带声压级dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz |
| 2号楼101单元 | 南侧卧室 （A类） | 昼间 | 34 | 46 | 46 | 39 | 35 | 32 |
|  |  | 夜间 | 32 | 45 | 43 | 37 | 30 | 26 |
|  | 起居室 （B类） | 昼间 | 30 | 44 | 39 | 31 | 26 | 26 |
|  |  | 夜间 | 31 | 45 | 38 | 31 | 27 | 28 |

（2）结构噪声监测结果分析

目前小区生活用水已正式引入，生活水泵开启时，其结构传播噪声对距离其最近的2号楼101单元室内声环境的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定2类功能区A、B类房间标准限值。

7.3.10 丽景小学厂界噪声监测结果及分析

（1）厂界噪声监测结果

表7-15                  厂界噪声监测数据统计表

| 序号 | 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] | 主要 声源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界外一米 | 54 | 生活 |
| 2 | 南侧厂界外一米 | 53 | 生活 |
| 3 | 西侧厂界外一米 | 51 | 生活 |
| 4 | 北侧厂界外一米 | 54 | 生活 |

（2）厂界噪声监测结果分析

厂界噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值。

7.3.11  D地块幼儿园厂界噪声监测结果及分析

（1）厂界噪声监测结果

表7-16                  厂界噪声监测数据统计表

| 序号 | 监测位置 | 昼间 Leq[dB(A)] | 主要 声源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界外一米 | 48 | 生活 |
| 2 | 南侧厂界外一米 | 54 | 生活 |
| 3 | 西侧厂界外一米 | 50 | 生活 |
| 4 | 北侧厂界外一米 | 51 | 生活 |

（2）厂界噪声监测结果分析

厂界噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值。

- 7.4 质量保证措施

7.4.1噪声监测质量保证措施

声环境测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分的有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

7.4.2数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 8调查结果

## 8.1环评及批复要求的落实结果

环评批复要求与落实情况见表8-1.

表8-1                 环评批复要求与落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、合理布置换热站、水泵房、变电站、空调室外机、高层建筑电梯机房、地下车库通风口、公厕及垃圾转运站的位置，落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，避免产生噪声、异味等扰民问题。 | 水泵房设置在地下，换热站、变电站设置在独立设备间内。地下车库通风口远离居民楼布设，本项目无公厕及垃圾转运站。 |
| 2、公建不得经营噪声排放超过国家标准、扰民的行业。公建的餐饮区应预留内置油烟专用烟道、隔油池等设施的位置，烟道出口朝向应避开环境敏感目标。公建如果设置对环境有影响的项目，应另行办理环保审批手续。 | 公建属于配套型公建，不进行餐饮类经营。 |
| 3、该项目由军粮城热电厂提供冬季采暖热源。项目使用期产生的生活污水经化粪池、隔油池等措施预处理后排放，排入东郊污水处理厂进行处理。项目须同步建设再生水利用管道系统，待中水供应后使用。 | 该项目由军粮城热电厂提供热源，生活污水经化粪池沉淀后排入东郊污水处理厂处理，已建设再生水利用管道系统，待中水供应后使用。 |
| 4、根据《报告书》对东南郊110KV变电站、天成汽矿修理厂、天钢中板厂、天津第一机床厂、先锋路35KV变电站、詹滨西里供热站、福山北里供热站及周边道路交通噪声等外污染源进行环境影响分析得出的结论，建设单位须在售房时公示包括项目周边外污染源情况等内容的环评及环保验收信息，避免入住后产生纠纷。 | 东南郊110KV变电站、天成汽矿修理厂、天钢中板厂、天津第一机床厂距该地块大于1.5公里，先锋路35KV变电站、詹滨西里供热站、福山北里供热站距该地块均大于500米。安置村民选房前已在项目部公示环评报告。 |
| 5、采取设置绿化带、合理进行建筑布局、安装通风式隔声窗等措施减轻交通噪声对住宅区的影响。 | 小区绿化现已完工，住宅楼窗户采用的是中空双层的铝复合窗。 |

## 8.2 固体废物污染防治措施落实情况

根据地块整体规划，本项目在C地块垃圾转运站。所产生的生活垃圾应采取分类袋装形式收集，通过营运期物业管理部门与环卫部门签署合同后，由环卫部门定时清运（见附件2）。

# 9.结论

## 9.1工程核查

东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房项目由天津市惠民安居建设有限公司开发建设，该项目位于天津市东丽区,东至外环线，西

至沙柳南路，南至利福道，北至先锋路。

本次验收范围为E、F、H三个地块及丽景小区、幼儿园。其中E地块总建筑面积约165249.22平方米，地上总建筑面积128290.3平方米，地下总建筑面积36958.92平方米。F地块总建筑面积约238667.79平方米，地上总建筑面积183892平方米，地下总建筑面积54775.79平方米。H地块总建筑面积约20429.86平方米，地上总建筑面积16369.86平方米，地下总建筑面积4060平方米。丽景小学占地13000平方米，总建筑面积约9000平方米。幼儿园占地1072平方米，总建筑面积约2801.05平方米。

本项目实际建设较环评阶段的无变化。

## 9.2监测及环保措施落实情况

9.2.1  E地块声环境监测结论

该项目居民楼监测点室外声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类和2类昼、夜间标准限值。

室内允许噪声未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级昼、夜间标准限值。

固定设备引起的结构传声对邻近单元的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类A、B类房间昼、夜间标准限值。

9.2.2 F地块声环境监测结论

该项目居民楼监测点室外声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类和2类昼、夜间标准限值。

室内允许噪声未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级昼、夜间标准限值。

固定设备引起的结构传声对邻近单元的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类A、B类房间昼、夜间标准限值。

9.2.3  H地块声环境监测结论

该项目居民楼监测点（5号楼）受到外环线交通噪声的影响，2层室外昼间声级未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值,2层室外夜间声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类夜间标准限值,5层室外昼、夜声级均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼、夜间标准限值。

5号楼5层室内允许噪声未超过《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中住宅建筑室内允许噪声级昼、夜间标准限值。

固定设备引起的结构传声对邻近单元的影响未超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类A、B类房间昼、夜间标准限值。

9.2.4 丽景小学噪声监测结论

厂界噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值。

9.2.5幼儿园噪声监测结论

厂界噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值。

9.2.6 固废结论

根据地块整体规划，本项目在C地块附近设置中垃圾转运站，本项目所产生的生活垃圾应采取分类袋装形式收集，与环卫部门签署合同，由环卫部门定时清运。

## 9.3验收结论

通过现场调查及有代表性的噪声监测，天津市惠民安居建设有限公司东丽区詹庄等七村村民安置经济适用房（E、F、H地块、丽景小学、幼儿园）项目工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验

收为合格。

# 10建议

（1）对小区内部裙房商业活动可能产生的噪声源要加强监督和管理，严禁噪声扰民。

（2）维护辅助设施正常运转，避免对周围产生环境噪声污染。