于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目

竣工环境保护验收

监测报告

蓟环监验字[2018]第009号

蓟州区环境保护监测站

测 报 告 说 明

1、报告无本站检验专用章及单位骑缝章无效。

2、报告内容需填写齐全，无三级审核签字无效。

3、监测委托方如对监测报告有异议，须于报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予受理。

4、对于非本站人员采集的样品，结果仅对送检样品结果负责。

5、对现场不可复现的样品，仅对采样（或监测）所代表的时间和空间负责。

6、未经授权，不得部分复制本报告。

地    址：蓟州区城关镇迎宾路

电    话：022—82869011

传    真：022—82869025

邮政编码：301900

承担单位：蓟州区环境保护监测站

编 写 人 :张西明

审     核:

审     定：

现场监测负责人：吕振山

参  加  人  员: 李德文、张西明、潘继承、梁继荣、李海燕、王贺芬、朱春媛、刘宝英、陈学玲、宋春颖、李建华、周海珍、贾艳华、张义波

- 目   录

1、前言	- 1 -

2、验收监测依据	- 3 -

3、项目概况	- 3 -

3.1项目名称、性质及投资额	- 3 -

3.2建设地点	- 3 -

33建设规模及产品方案	- 4 -

3.4主要工程内容	- 4 -

3.5项目总平面布置	- 4 -

3.6主要生产设备	- 5 -

3.7主要原辅材料及能源消耗	- 7 -

3.8公用工程	- 8 -

4.9劳动定员及年操作时间	- 10 -

3.10环保投资	- 10 -

4、项目生产工艺简介	- 11 -

4.1垃圾收集运输	- 11 -

4.2垃圾分拣系统	- 11 -

4.3垃圾水解及制肥系统	- 13 -

4.4燃物制 RDF 燃料块系统	- 16 -

5、主要污染物及治理措施	- 18 -

5.1 废气	- 18 -

5.2 废水	- 19 -

5.3 地下水	- 20 -

5.4噪声	- 20 -

5.5 固体废物	- 20 -

6、环评批复要求	- 22 -

7、验收监测重点	- 22 -

8、验收监测执行标准	- 23 -

8.1环境空气执行标准	- 23 -

8.2废气排放标准	- 23 -

8.3废水执行标准	- 24 -

8.4地下水执行标准	- 24 -

8.5噪声执行标准	- 25 -

8.6固体废物暂存	- 25 -

9、验收监测内容	- 26 -

9.1环境空气监测	- 26 -

9.2废气监测	- 26 -

9.3废水监测	- 27 -

9.4地下水监测	- 28 -

9.5噪声监测	- 29 -

10、验收监测结果及分析	- 30 -

10.1验收监测期间工况	- 30 -

10.2环境空气监测结果	- 30 -

10.3废气监测结果	- 31 -

10.4污水处理站出口监测结果	- 39 -

10.5地下水监测结果	- 40 -

10.6噪声监测结果	- 41 -

10.7污染物排放总量核算	- 42 -

11、质量保证措施	- 43 -

11.1环境空气监测	- 43 -

11.2废气监测	- 43 -

11.3废水监测	- 43 -

11.4噪声监测	- 43 -

11.5其他要求	- 43 -

12、环境管理检查	- 44 -

12.1环境保护档案管理检查	- 44 -

12.2环保机构、管理制度检查	- 44 -

12.3环保设施运转与维护情况	- 44 -

12.4环评批复落实情况的检查	- 44 -

13、验收监测结论及建议	- 46 -

13.1结论	- 46 -

13.2 建议	- 48 -

附件：1、环评批复

2、固废中可燃物进入垃圾焚烧系统证明

3、建筑垃圾、废活性炭等垃圾接收证明

4、工况证明

5、本项目环保管理制度

6、防渗措施

7、环境风险应急预案

附图：1、项目地理位置图

2、周边环境简图

3、本项目平面布置图

4、危险废物暂存处

5、环保设备

6、构筑物防渗情况

7、排污口规范化要求

# 1、前言

于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置部分总投资6500万元，选址于天津市蓟州区东部，马伸桥镇以北、西葛岑村西北约800米处。本项目于2013年1月建成并投入运行。厂区总用地面积28393平方米，建筑面积9878.34平方米。建设内容包括主体工程共3栋建筑（1座办公楼、1座厂房、1座仓库）；附属工程包括污水处理站、设备用房、水泵房、消防水池等。项目年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料13688吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃274吨/年，回收金属548吨/年，燃料块2564.8吨/年。

《于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目环境影响报告书》于2011年12月由天津市环境影响评价中心完成编制，2012年3月16日天津市环境保护局对该项目环境影响报告书进行批复。该项目实际建设内容与原环评报告书相比发生了一些变化，主要体现为：（1）环评阶段该项目总投资4300万元，环保投资660万元，厂区总用地面积28394平方米、建筑面积10248平方米，年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料11885吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃1040吨/年，回收金属548吨/年，燃料块3810吨/年；实际建设中该项目总投资6500万元，环保投资471.9万元，厂区总用地面积28393平方米、建筑面积9878.34平方米，项目年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料13688吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃274吨/年，回收金属548吨/年，燃料块2564.8吨/年。(2)环评阶段该项目制肥车间内基料及造粒后的干燥都在各自的滚筒式烘干机内进行，烘干机热源采用两台燃柴油热风炉；实际建设中项目取消燃柴油热风炉的设置，制肥及造粒干燥均采用电能烘干加热，无燃油烟气产生。(3)环评阶段项目建设2台4t/h燃油蒸汽锅炉，非采暖期2台锅炉一用一备，采暖期2台同时使用，可满足生产用汽，综合楼等建筑的采暖需求；实际建设中综合楼采用电能空调供暖，同时为降低能耗，日常运行1台2t/h燃油锅炉用于生产供热。冬季厂房利用燃油锅炉余热及电能空调供暖。

具体对比明细见表1-1。

表1-1 实际建设情况与环评建设变化明细表

| 环评时情况 | 实际建成情况 | 对比情况 |
| --- | --- | --- |
| 环评阶段该项目总投资4300万元，环保投资660万元。 | 实际建设中该项目总投资6500万元，环保投资471.9万元。 | 项目总投资增加2200万元，环保投资减少188.1万元。 |
| 厂区总用地面积28394m2、建筑面积10248m2。 | 厂区总用地面积28393m2、建筑面积9878.34m2。 | 总用地面积减少1m2，建筑面积减少369.66m2。 |
| 年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料11885吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃1040吨/年，回收金属548吨/年，燃料块3810吨/年。 | 项目年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料13688吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃274吨/年，回收金属548吨/年，燃料块2564.8吨/年。 | 年处理生活垃圾量一致，生产有机肥料增加1803吨/年，回收塑料、金属量一致，回收玻璃减少766吨/年，回收燃料块减少1245.2吨/年。 |
| 环评阶段该项目制肥车间内基料及造粒后的干燥都在各自的滚筒式烘干机内进行，烘干机热源采用两台燃柴油热风炉。 | 实际建设中项目取消燃柴油热风炉的设置，制肥及造粒干燥均采用电能烘干加热，无燃油烟气产生。 | 制肥及造粒干燥供热由燃柴油热风炉变更为电能烘干，无燃油烟气产生。 |
| 环评阶段项目建设2台4t/h燃油蒸汽锅炉，非采暖期2台锅炉一用一备，采暖期2台同时使用，可满足生产用汽，综合楼等建筑的采暖需求 | 实际建设中综合楼采用电能空调供暖，同时为降低能耗，日常运行1台2t/h燃油锅炉用于生产供热。冬季厂房利用燃油锅炉余热及电能空调供暖。 | 为降低能耗，生产供热及采暖采用1台2t/h燃油锅炉及电能空调。 |

受天津市引滦工程于桥水库管理处的委托，天津市蓟州区环境保护监测站对该项目进行竣工环境保护验收监测。天津市蓟州区环境保护监测站于2016年11月26日对本项目进行了现场勘查，在勘查的基础上编制了环境保护验收监测方案，作为该项目环保验收监测的依据。并于2016年12月2~8日、2017年3月20~22日对该项目环境空气、废气、地下水和噪声进行现场采样监测及相关的环境管理检查，根据监测结果，在分析汇集相关资料的基础上编制了本项目验收监测报告。

# 2、验收监测依据

● 中华人民共和国环境保护法2015年1月1日实施；

● 中华人民共和国大气污染防治法2016年1月1日实施；

● 中华人民共和国水污染防治法2018年1月1日实施；

● 中华人民共和国噪声污染防治法1997年3月1日实施；

● 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2005年4月1日实施,2016年11月7日修正；

● 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

●环境保护部国环规环评[2017]4号令《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

●天津市人民政府令[2004]第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●天津市环境影响评价中心编制的《于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目环境影响报告书》；

●天津市环境保护局（津环保许可函[2012]018号）《关于对于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目环境影响报告书的批复》（附件1）；

●本项目验收监测方案；

●天津市引滦工程于桥水库管理处提供的该项目其他有关基础资料

# 3、项目概况

## 3.1项目名称、性质及投资额

项目名称：于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目

项目性质：新建

项目类型：城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程

投 资 额：6500万元

## 3.2建设地点

项目选址于天津市蓟县东部，马伸桥镇以北、西葛岑村西北约800m处，东经117°35′56、北纬40°06′50。项目地理位置图见附图1和附图2。

## 3.3建设规模及产品方案

生产规模：日处理生活垃圾150吨，年处理生活垃圾54750吨。

产品方案：年产有机肥料13688吨，回收塑料1752吨，回收玻璃274吨，

回收金属548吨，燃料块2564.8吨。

## 3.4主要工程内容

总占地面积28393m2，本项目共3栋建筑，1座办公楼（2层、局部3层）、1座丙类厂房（1层、檐口高度13.5米）、1座丙类仓库（1层）。本项目经济技术指标见表3-1，厂区建构筑物指标见表3-2。

表3-1 项目经济技术指标表

| 编号 | 项目 | 单位 | 数量（环评） | 数量（实际情况） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可用地面积 | m2 | 28393 | 28393 | 相符 |
| 2 | 地上总建筑面积 | m2 | 9878.34 | 9878.34 | 相符 |
| 3 | 计算容积率面积 | m2 | 17309.59 | 17309.59 | 相符 |
| 4 | 容积率 |  | 0.61 | 0.61 | 相符 |
| 5 | 建筑密度 | % | 31.93 | 31.93 | 相符 |
| 6 | 绿地率 | % | 41.02 | 41.02 | 相符 |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 18 | 18 | 相符 |
| 8 | 非机动车停车位 | 个 | 10 | 10 | 相符 |

表3-2 厂区建构筑物指标表

| 编号 | 名称 | 建筑面积m2 （环评） | 实际情况 | 占地面积m2（环评） | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 7431.25 | 7431.25 | 7431.25 | 7431.25 |
| 2 | 综合办公楼 | 1626.24 | 1626.24 | 813.12 | 813.12 |
| 3 | 库房 | 777.40 | 777.40 | 777.40 | 777.40 |
| 4 | 门卫 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 5 | 水泵房 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| 6 | 化粪池 | —— | —— | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 箱式变电站 | —— | —— | 40 | 40 |

## 3.5项目总平面布置

厂区呈反L形，整个厂区为西北、东南走向，最长约350m，最宽约140m。项目用地面积28393m2，厂内按功能分为办公区、生产区和仓库区。北部为办公区，中部为仓库区，南部为生产区。生产区包括卸料车间、分拣车间、降解车间和制肥车间，车间全部位于厂区中间综合车间内，各车间以隔墙隔开。仓库用于存放有机肥产品和生产原料。

厂区内道路为水泥混凝土路面。道路呈环状布置，以满足厂内物流运输及消防要求。厂内周边空地布置绿地，以美化场区环境。

厂区西南设一处垃圾车辆出入口，厂区东南、东侧中部人流、物流出入口各一处。厂区平面布置图见附图3。

## 3.6主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-3。

表3-3 主要设备清单一览表

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量（环评） | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料车间 |  |  |  |
| 1.1 | 抓斗行车（QZ-5/2M3） | 台 | 1 | 相符 |
| 1.2 | 原料输送机（1.6M） | 台 | 1 | 相符 |
| 1.3 | 匀料机（YLQ-1.6*1.4） | 台 | 1 | 相符 |
| 2 | 分选车间 |  |  |  |
| 2.1 | 输送机（1.2X36） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.2 | 一号综合筛（2.8*10） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.3 | 破袋机（2.0*3.5） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.4 | 二号综合筛（2.5*6） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.5 | 风选机（1.8*4.5） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.6 | 破袋粗选机 | 台 | 1 | 相符 |
| 2.7 | 分选机 | 台 | 1 | 相符 |
| 2.8 | 精选机 | 台 | 1 | 相符 |
| 2.9 | 液压打包机 | 台 | 1 | 相符 |
| 2.10 | 三号综合筛（2.5*6） | 台 | 1 | 相符 |
| 2.11 | 吸塑系统 | 台 | 1 | 相符 |
| 3 | RDF燃料棒车间 |  |  |  |
| 3.1 | 一级粉碎机 | 台 | 1 | 相符 |
| 3.2 | 混料机 | 台 | 1 | 相符 |
| 3.3 | 搅拌机 | 台 | 1 | 相符 |
| 3.4 | 燃料棒压缩切割一体机 | 台 | 1 | 相符 |
| 4 | 降解车间 |  |  |  |
| 4.1 | 皮带机及卸料车（1.0*29） | 台 | 1 | 相符 |
| 4.2 | 喷暴罐及相关配件（30M³） | 台 | 5 | 相符 |
| 4.3 | 密水储存系统 | 台 | 1 | 相符 |
| 4.4 | 密水浓缩系统 | 套 | 1 | 相符 |
| 4.5 | 冷却塔（CDBNL3-100） | 台 | 1 | 相符 |
| 4.6 | 空气压缩机（JN30-8） | 台 | 2 | 相符 |
| 4.7 | 压缩空气储存系统（ZKG） | 台 | 1 | 相符 |
| 4.8 | 配药加药系统（ZJY） | 套 | 1 | 相符 |
| 4.9 | 净化塔系统 | 项 | 1 | 相符 |
| 5 | 制肥车间 |  |  |  |
| 5.1 | 高湿烘干机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.2 | 原料滚笼筛 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.3 | 配料系统 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.4 | 混料机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.5 | 粉碎机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.6 | 1#圆盘造粒机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.7 | 2#圆盘造粒机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.8 | 粒料烘干机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.9 | 冷却机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.10 | 粒料滚笼筛 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.11 | 包膜机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.12 | 计量封装机 | 台 | 1 | 相符 |
| 5.13 | 烘干炉 | 台 | 2 | 相符 |
| 5.14 | 电磁烘干撕碎机 | 台 | 1 | 相符 |
| 6 | 锅炉房 |  |  |  |
| 6.1 | 主机（WNS4-1.6-Y） | 台 | 2 | 相符 |
| 7 | 污水处理系统 |  |  |  |
| 7.1 | 一体化污水处理设备（DMS-500型） | 套 | 1 | 相符 |
| 8 | 废气处理系统 |  |  |  |
| 8.1 | 复合式生物除臭设备（CB-1型） | 台 | 1 | 相符 |
| 8.2 | 复合式生物除臭设备（CB-2型） | 台 | 1 | 相符 |
| 8.3 | 洗涤塔（BJS-X型） | 台 | 1 | 相符 |
| 8.4 | 水膜除尘器（XL-6型） | 台 | 2 | 相符 |
| 9 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 9.1 | 监控系统（车间、厂区及办公楼） | 套 | 1 | 相符 |
| 9.2 | 工艺控制系统 | 组 | 1 | 相符 |
| 10 | 非标设备 |  |  |  |
| 10.1 | 水解平台及相关 | 套 | 1 | 相符 |
| 10.2 | 上罐皮带机高空走廊 | 套 | 1 | 相符 |
| 10.3 | 各个车间管道连接及配套设施 | 套 | 1 | 相符 |
| 10.4 | 设备检修平台及相关 | 套 | 1 | 相符 |

## 3.7主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料和能源消耗见表3-4。

表3-4 主、辅原材料及能源用量

| 原/辅材料 | 规格 | 单位 | 用量（环评） | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | - | t/a | 54750 | 54750 | 本地运送 |
| 水 | - | t/a | 10183.5 | 10183.5 | 厂区内打井 |
| 电 | - | kWh | 153.3×104 | 153.3×104 | 地区电网供给 |
| 轻柴油 | - | t/a | 1155 | 1155 | 外购 |
| 煤粉 | - | t/a | 200 | 200 | 外购 |
| 生石灰 | - | t/a | 60 | 60 | 外购 |
| 浓硫酸 | 98% | t/a | 81 | 81 | 外购 |
| 水解生物催化剂 | 粉状 | t/a | 300 | 300 | 外购 |
| 制肥添加剂（氮、磷、钾、微量元素及粘土） | 粉状 | t/a | 2409 | 2409 | 外购 |
| 包装袋 | - | 万个/a | 27.3 | 27.3 | 外购 |

## 3.8公用工程

3.8.1给水

本项目用水主要为锅炉生产用水、职工生活用水。项目在厂区内打一口井，本项目最大用水量约38m3/d。

3.8.2排水

排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管网排至厂外排沥渠，排沥渠与南侧邦喜公路排水边沟连通。生活废水、生产废水排入厂内污水处理站，处理后全部回用，不排放。

本项目水平衡图见图3-1。

图3-1 本项目废水处理方案（m3/d）

3.8.3供电

本项目电源由市政引入10kV线路，并配有一台75kW柴油发电机做备用电源。

3.8.4供热及制冷

- 制冷

综合办公楼夏季采用分体柜式空调制冷，生产车间不考虑制冷。

- 供热

日常运行1台2t/h燃油锅炉用于生产供热（附件1）。冬季厂房利用燃油锅炉余热及电能空调供暖。

3.8.5绿化

厂区围墙至内环道边有1~10m宽的绿化带，厂房四周留有3m以上宽度的绿化用地。绿化采用草坪、灌木、乔木配合的复层绿化法以取得整洁、有序的环境效果。厂区绿地面积8000m2，绿地率约41.02%。

## 3.9劳动定员及年操作时间

生产班制：年工作365天，工作制度为单班8小时。

定员：本项目劳动定员40人。

## 3.10环保投资

本项目实际总投资6500万元，其中环保投资471.9万元，主要用于施工期防尘防噪、废气治理、废水治理、噪声治理、固体废物收集设施、厂区绿化等，环保投资占总投资的7.26%。具体情况见表3-5。

表3-5 环保投资分类

| 环保措施 | 环评投资（万元） | 实际投资（万元） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环境治理 | 40 | 40 |  | 围挡、防尘、防噪、减震 |
| 废气治理 | 80 | 46 | 环评预估价格与厂家实际价格差距较大 | 生物滤池除臭系统2套 |
|  | 90 | 82 |  | 沉降+水膜除尘系统3套 |
|  | 60 | 73 |  | 喷暴废气净化系统 |
|  | 20 | 20 |  | 废气排放口规范化 |
|  | 5 | 5 |  | 食堂油烟净化系统 |
| 废水治理 | 150 | 45.9 | 环评预估价格与厂家实际价格差距较大 | 污水处理站 |
|  | 5 | 5 |  | 餐厅隔油设施 |
|  | 45 | 45 |  | 地下水监测井 |
| 噪声治理 | 40 | 40 |  | 车间噪声防治措施（隔声、减振、吸声等）、低噪声冷却塔 |
| 固体废物 | 20 | 15 |  | 危险废物收集、暂存设施 |
| 绿化 | 25 | 25 |  | 厂区空地充分绿化，美化环境 |
| 总计 | 660 | 471.9 |  | —— |

# 4、项目生产工艺简介

本项目作为于桥水库周边污染源近期治理二期工程，全部用于处理于桥水库周边村庄产生的生活垃圾。农村地区的生活垃圾来源于村民生活，主要产生区域包括村、市场、街道、机关学校以及其它公共场所。目前服务范围内的生活垃圾采用混合收集的方式，生活垃圾以居民生活中的厨余垃圾为主，并混有少量的建筑垃圾。

生活垃圾运输车经过磅称重后进入垃圾暂存间卸车，垃圾用装载机推到链板式输送机上，之后输送到分拣系统，经分拣、破袋、筛分系统选出富含有机质的混合物进入水解制肥系统生产出有机肥。将分拣出的可燃物制成 RDF 燃料块外卖。分拣出的渣土送垃圾填埋场填埋。将分拣出的塑料、金属、玻璃等打包回收。本项目总工艺流程见图4-1。

图4-1 总工艺流程图

生活垃圾自堆放区至处理完毕主要包括：垃圾收集运输、垃圾分拣、垃圾水解制肥、可燃物制 RDF 燃料块。现分别介绍如下：

## 4.1垃圾收集运输

本项目垃圾收集运输由天津市引滦工程于桥水库管理处负责实施，垃圾收集转运系统包含在一期工程中，本项目依托一期工程建成的垃圾收集、转运系统。

## 4.2垃圾分拣系统

（1）垃圾卸料与贮料

垃圾车进厂称重计量后，进入卸料车间内的垃圾卸料区。垃圾倾倒在垃圾暂存间的地下垃圾贮槽中，设置在垃圾贮槽上方的喷淋装置向垃圾表面喷洒除臭驱蝇剂，以抑制垃圾发酵，消除臭味。进入垃圾贮槽中的垃圾通过拔料机被送到传输板链机上，进入垃圾分拣工段。垃圾在贮槽内贮存过程中产生的异味气体通过贮槽上方的集气口吸入生物滤池内进行处理。垃圾卸料区及垃圾槽产生的恶臭气体主要为氨气和硫化氢。垃圾贮槽封闭设计，采用抽风机抽风，垃圾贮槽坑保持负压，抽出的气体送生物滤池进行处理。为防止恶臭外逸，卸料门采用可自动启闭的液压驱动系统，并在卸料间汽车进出大门处设置侧吹空气幕，隔断室内外空气流动。垃圾贮槽为高强度玻璃钢结构，整体嵌入地坑中，在贮槽的底部自带一个一体结构的渗滤液收集罐，通过贮槽底部导流结构收集垃圾渗滤液，由耐腐蚀泵将渗滤液输送到水解罐。由于本项目垃圾做到日产日清，垃圾在贮槽中停留时间较短，不会受到降雨的影响，因此垃圾渗滤液产生量较小。根据设计资料，每天渗滤液产生量低于垃圾处理量的 0.5%。

进厂垃圾全部进入分拣工段后，对垃圾贮槽进行冲洗，清洗后产生的污水经过格栅过滤后送入污水处理站，过滤出的栅渣送至分拣工序与生活垃圾共同处理。

（2）垃圾分拣

垃圾分拣是实现垃圾无害化资源化处理的关键工艺，只有把垃圾彻底分拣分类，才能针对不同的垃圾成分进行准确的无害化处理和资源化利用。本项目垃圾共经二级分拣，分别是人工分拣和成分分离。

第一级分拣：对粗大废料进行人工分拣

垃圾进入分拣工段后，先经过环形传输系统，通过人工发现并使用人工操控机械手分拣出粗大废料，如废箩筐、木料、废塑料制品、玻璃瓶、日光灯管等。这些废物与后续分拣出的同类废物一并处理。废塑料制品、玻璃瓶等可回收物品全部外卖，日光灯管等废物送有资质单位进行处理；分拣出其它不可利用废物主要是大件可燃物质，与后续风选工序中分出的可燃物共同进入RDF燃料棒车间，压制成燃料棒后纳入天津绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂内进行焚烧处理(附件3)。

第二级分拣：垃圾成分分离

第二级分拣包括振动筛选、垃圾破袋、磁选、滚筒筛选、风选等过程，把垃圾分类送入不同的后续处理通道。

振动筛选：袋装垃圾分拣的第一个环节是振动筛选，通过振动筛选机将粘结在一起的垃圾进行分离，便于后续处理。

一次滚筒筛选：将垃圾分成二部分，分别是大于15mm的筛上物和小于15mm的筛下物。筛上物要经过破袋处理，而筛下物为渣土，收集后送填埋场填埋处理。

破袋：把垃圾从包装袋中释放出来。本工序采用对辊下落式垃圾破袋机。破袋辊表面安装弹力可伸缩破袋刀。刀头在破袋中遇到硬物体（如电池等）时可自动收缩，保证只划开塑料袋，对电池等硬物体不划伤、划破。破袋后垃圾随着对辊转动跌落到破袋机下部的传输皮带上。

磁选：使用悬挂式永磁除铁器吸除垃圾中的金属。

第二次滚筒筛选：分于大于 8cm 的筛上物和小于 8cm 的筛下物。筛上物经风选后，吹出的物质主要为塑料袋。产生的塑料袋不在厂区进行清洗，直接销售。未吹出的物质由传送带送回人工分拣工序重新进行处理。

筛下物经风选后，吹出的物质主要为塑料，与其它塑料共同处理；未吹出的物质中含量有大量的有机物质，送入水解工序进行水解。

## 4.3垃圾水解及制肥系统

（1）垃圾水解原理

垃圾水解系统的任务是把分拣出的有机质加入水解喷暴罐，同时加入适量配制好的含水解催化剂的稀硫酸溶液，在高温、高压及弱酸环境下进行水解反应，生产合格的制肥基料。在水解反应前期，有机质生活垃圾中各成分发生如下反应：

g.蛋白质在水解过程中分子量逐步降低，水解过程如下：

蛋白质→蛋白胨  →蛋白眎  →多肽  →低聚肽  →寡肽  →氨基酸

在水解反应后期通过美拉德反应（即水解反应前期产生的氨基酸类、糖类、碳水化合物等在催化剂的作用下重排固氮），生成稳定态的易被植物吸收的小分子碳氮复合物，作为优质高效的有机氮肥和有机氮复合肥的基料。

（2）水解工艺流程

分拣出的有机垃圾在过渡间内存放时间很短，过渡间起周转作用。为防止垃圾异味影响，喷入除臭剂进行除臭。有机垃圾通过皮带机送入水解喷暴罐。皮带机自带计量装置，输送量达到罐容 85%时自动停止上料，加入反应催化剂，关闭水解罐盖。

用压缩空气检查密封后，蒸汽阀门打开，送入蒸汽。保持有机垃圾物料水解温度 150℃～200℃，工作压力 1.1 MPa -1.5MPa，通蒸汽维持水解反应时间 1h。水解终止后打开排水阀进行后物料脱水大约 1～2h。当罐内水解物料含水量约40%左右时，排水（密水）基本完毕，开始有气体排出，罐内压力降至 0.8MPa时关闭排水阀，打开排气阀，使罐内压力下降，当压力下降到 0.4MPa 时，关闭排气阀，打开排料阀，罐内物料喷暴至中转间。中转间的物料由链板给料机和输送机送入制肥车间作为制肥基料。

自水解罐排出的密水导入车间内密水罐进行暂存，密水量较大时将密水存入厂外密水池内。密水池设计为地上式，周边设置围堰，并进行防渗处理。密水在密水池内进行沉淀，前一天产生的密水在第二天用于制肥工序。

水解物料在喷暴卸料时，会产生一定量的尾气。尾气引入吸收净化塔内净化后排放。尾气吸收塔采用四层碱液（消石灰水）喷淋处理，碱液循环使用。净化塔内采用空心球填充材料，碱液通过填充料上方网状布置雾化喷淋头喷淋，在填料层达到较好的水均布，使废气与碱液充分接触，充分反应吸收。气体中含有的硫化氢与碱液发生反应，形成钙类沉淀。气体在塔内反应时间 5 秒左右，碱液循环使用。

（3）制肥工艺流程

物料从暂存车间进入制肥车间，首先进行烘干与筛分，分成筛上物、筛中物和筛下物三部分。筛上杂物运至 RDF 间做成燃料块，筛下物直接输送到中间料仓成为生产有机肥的基料，筛中物经破碎机破碎后再次返回筛分机进行筛分，所得二次筛下物也进入中间料仓成为生产有机肥的基料。检测基料中的氮、磷、钾与有机质等元素的含量，确定有机质的含量应大于 30%以上，按此测定值确定相关添加剂的比例进行配料，在混料机内混合均匀，添加适量密水，输入到转鼓造粒机内造粒成合格的产品，用低温烘干机烘掉一定量的水份，使其降低含水率，再用筛分机进行分拣，合格的装袋，不合格的重新破碎后再造料。合格产品进行计量包装、输送、入库码垛。

制肥系统烘干热源采用电能加热。烘干后尾气（G36～G38）先经沉降室沉降可能携带的物料颗粒（沉降的物料回用于制肥），之后引入水膜除尘器进行水膜除尘，然后合用1根20m高排气筒排放。

## 4.4燃物制 RDF 燃料块系统

分拣出的可燃物主要为木头，树叶等经破碎后，配入 10%的煤粉与 3%的生石灰（起固硫固氯作用）及水解废气净化塔产生的钙质沉淀物，5%的渣土做骨架，82%的可燃物，一起送入成型机挤压成型，制成燃料块，码垛风干，用于外售。

本项目物料平衡见图4-2。

图4-2 本项目物料平衡

# 5、主要污染物及治理措施

## 5.1 废气

（1）卸料车间垃圾槽废气

垃圾槽在存放垃圾过程会产生异味，废气经垃圾槽上方集气罩收集后引入活性炭吸附+生物滤池处理后通过15m高排气筒P1排放，主要污染因子包括氨、硫化氢和臭气浓度。

（2）分拣车间废气

分拣车间自人工分拣至本车间最后一道处理工序滚筒筛选均产生异味气体，分拣车间设计为负压运行，车间内废气均通过集气装置引入活性炭吸附+生物滤池处理后通过15m高排气筒P2排放，主要污染因子包括氨、硫化氢和臭气浓度。

（3）降解车间废气

a、降解车间上料废气

降解车间上料过程中垃圾会释放出异味气体，系无组织排放，主要污染因子为氨、硫化氢和臭气浓度。

b、降解车间喷暴废气

降解车间喷暴过程中会排出含异味废气，车间设水解废气净化塔一座，采用碱液（消石灰水）喷淋方式净化，喷暴废气引入净化塔净化后由1根30m高排气筒P3排放，主要污染因子包括氨、硫化氢和臭气浓度。

（4）制肥车间废气

a. 烘干冷却过程含尘气体

制肥基料干燥和造粒后干燥都在各自的滚筒式烘干机内进行，热源分别采用电能加热。项目设三套沉降+水膜除尘工艺系统，处理烘干及冷却过程产生的含尘气体。肥料（产品）烘干及冷却过程产生的含尘气体通过2根20m高排气筒P4、P5排放，主要污染因子为颗粒物；基料烘干过程中产生废气通过沉降及水膜除尘后由1根20m高排气筒P7排放，主要污染因子为颗粒物。

b. 粉碎筛分过程含尘气体

制肥车间内筛分、粉碎、混料、造粒工序均会产生含尘气体，经收集后经沉降及水膜除尘处理，之后由1根20m高排气筒P6排放，主要污染因子为颗粒物。

（5）锅炉燃油废气

本项目日常运行1台2t/h燃油锅炉，用于生产供热及供暖。锅炉燃油烟气经1根20m高排气筒P8排放，主要污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。

（6）无组织排放废气

非生产期间，项目垃圾贮槽、分拣设备等由于粘有垃圾物质或留存垃圾，均会成为散发恶臭气体的排放源。项目采取加强对设备的清洁，减少设备上粘附的垃圾物质，同时在非正常生产时段内关闭车间门窗，及时清运滞留垃圾，可以有效降低恶臭气体对外环境的影响。

本项目废气污染物排放及治理设施见表5-1。

表5-1 废气污染物排放及治理措施

| 序号 | 废气名称 |  | 污染物 | 治理设施 | 排气筒 高度 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸料车间垃圾槽废气 |  | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 活性炭+生物滤池处理后， 高空排放 | 15m | P1 |
| 2 | 分拣车间 废气 |  |  | 活性炭+生物滤池处理后， 高空排放 | 15m | P2 |
| 3 | 降解车间 喷暴废气 |  |  | 碱液喷淋处理后，高空排放 | 30m | P3 |
| 4 | 制肥车间 | 肥料产品 烘干废气 | 颗粒物 | 沉降+水膜除尘，高空排放 | 20m | P4 |
| 5 |  | 肥料产品 冷却废气 |  | 沉降+水膜除尘，高空排放 | 20m | P5 |
| 6 |  | 粉碎筛分废气 |  | 沉降+水膜除尘，高空排放 | 20m | P6 |
| 7 |  | 基料烘干废气 |  | 沉降+水膜除尘，高空排放 | 20m | P7 |
| 8 | 锅炉燃油 废气 |  | 烟尘 二氧化硫氮氧化物 烟气黑度 | 高空排放 | 20m | P8 |
| 9 | 无组织排放废气 |  | 颗粒物 氨 硫化氢 臭气浓度 | 加强设备清洗，及时清运滞留垃圾 | 无组织排放 |  |

## 5.2 废水

本项目运营期废水产生源主要包括垃圾渗滤液、垃圾贮槽清洗废水、生物滤池排水，密水蒸发冷凝水、锅炉排污水、脱盐水站排水和生活污水，其中垃圾渗滤液排入水解罐进行水反应后用于制肥造粒；其余废水均排入污水处理站进行深度处理，污水处理站采用初沉+调节池+水解+接触氧化+MBR+臭氧消毒，处理规模50m3/d，废水经污水处理站处理后全部回用于制肥造粒、冲洗设备等。本次验收监测因子为五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、pH。

## 5.3 地下水

项目设污染监测井，用于监测污水处理站下渗对地下水影响，主要监测因子为：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群。

## 5.4噪声

本项目噪声源主要为本项目主要高噪声设备有粉碎机、筛分机、造粒机、锅炉风机及各种泵类产生的噪声。项目在满足功能要求的前提下选择性能良好、噪声低的设备，采取内贴吸声降噪材料、安装减振底座、采用管路软连接、设置隔声挡板等措施，防止噪声向外传播。

## 5.5 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。其中垃圾中分拣出

的荧光灯管、密水沉淀产生的重金属污泥、污水处理站污泥属于危险废物，定期

交由天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。塑料、废玻璃、金属外卖给物

资回收单位；可燃物纳入天津绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂进行焚

烧处理（附件3）。渣土、废活性炭和其它不可利用物质（除荧光灯管外）纳入

天津永梦成保洁服务有限公司的垃圾转运处理系统，统一处理（附件4）。沉降

室和袋式除尘器收集的粉尘全部用于制肥。生活垃圾进入本项目厂内垃圾处理系

统及时处置。具体产生量及排放情况见表5-2。

表5-2 本项目固体废物排放状况

| 编号 | 名称 | 产生量（t/a） | 类别 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废灯管 | 876 | 危险废物HW29 （含汞废物） | 临时储存于厂区内危险固废暂存场所（附图4），定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。 |
| 2 | 污水处理站泥 | 15.3 （含水80%） | 危险废物 |  |
| 3 | 重金属污泥 | 1 | 危险废物 |  |
| 4 | 废金属 | 548 | 一般废物 | 外卖给物资回收单位 |
| 5 | 废塑料、废纸 | 1752 | 一般废物 |  |
| 6 | 可燃物 | 3810 | 一般废物 | 纳入天津绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂内进行焚烧处理(附件3)。 |
| 7 | 渣土砖瓦 | 17805 | 一般废物 | 纳入天津永梦成保洁服务有限公司的垃圾转运处理系统，统一处理(附件4)。 |
| 8 | 钙质污泥 | 4 | 一般废物 |  |
| 9 | 废活性炭 | 3.6（干基） | 一般废物 |  |
| 10 | 除尘器粉尘 | 34.4 | 一般废物 | 回用制肥 |
| 11 | 生活垃圾 | 10 | 一般废物 | 厂内处理 |

# 6、环评批复要求

环评批复要求见附件1。

# 7、验收监测重点

根据该项目污染物排放状况及相应的治理措施，本次验收监测重点为环境空气、废气、地下水和噪声。监测点位见图7-1。

图例：△—环境空气监测点位

◎—有组织排放废气监测点位

○—无组织排放废气监测点位

★—地下水监测点位

▲—噪声监测点位

—污水处理站出口监测点位

图7-1 本项目监测点位图

# 8、验收监测执行标准

## 8.1环境空气执行标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表8-1。

表8-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 |  |
| SO2 | 0.500 | 0.150 | GB3095-2012 二级 |
| NO2 | 0.200 | 0.080 |  |
| PM10 | — | 0.150 |  |

## 8.2废气排放标准

（1）颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体限值见表8-2。

表8-2 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 20 | 5.9 | 1.0 | GB 16297-1996中表2新污染源 |

（2）氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）中新扩改建标准，具体限值见表8-3。

表8-3 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 排气筒高度 （m） | 排放量 （kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 15 | 3.42 | 1.0 | DB12/-059-95 |
|  | 30 | 18.21 |  |  |
| 硫化氢 | 15 | 0.15 | 0.03 |  |
|  | 30 | 0.75 |  |  |
| 臭气浓度 | 15 | 1000（无量纲） | 20（无量纲） |  |
|  | 30 | 10000（无量纲） |  |  |

（3）燃油锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）中在用燃油锅炉污染物排放浓度限值，具体见表8-4。

表8-4 天津市锅炉大气污染物排放标准

| 标准 | 类别 | 污染物名称 | 限值（mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批复 标准 | 燃油锅炉 | 颗粒物 | 30 | DB12/151-2003 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  |
|  |  | 烟气黑度 | 1级 |  |
| 最新 标准 | 燃油锅炉 | 颗粒物 | 30 | DB 12/151-2016 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  |
|  |  | 烟气黑度 | 1级 |  |

## 8.3废水执行标准

污水处理设施出口回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫及城市绿化标准限值，具体限值见表9-5。

表8-5 城市污水再生利用 城市杂用水水质

| 序号 | 项目 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 |  |
| 2 | 阴离子表面活性剂 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤ | 15 | 20 |
| 4 | 氨氮(mg/L)≤ | 10 | 20 |

## 8.4地下水执行标准

地下水中污染物执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准，具体限值见表8-6。

表8-6 地下水质量标准

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | 450 |
| 3 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 3.0 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | 0.2 |
| 5 | 硝酸盐（mg/L） | 20 |
| 6 | 亚硝酸盐（mg/L） | 0.02 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 250 |
| 9 | 挥发性酚类（mg/L） | 0.002 |
| 10 | 氰化物（mg/L） | 0.05 |
| 11 | 砷（mg/L） | 0.01 |
| 12 | 汞（mg/L） | 0.001 |
| 13 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 14 | 铅（mg/L） | 0.05 |
| 15 | 氟（mg/L） | 1.0 |
| 16 | 镉（mg/L） | 0.01 |
| 17 | 铁（mg/L） | 0.3 |
| 18 | 锰（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 铜（mg/L） | 1.0 |
| 20 | 锌（mg/L） | 1.0 |
| 21 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3 |

## 8.5噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表8-7。

表8-7 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) | GB12348-2008 |

## 8.6固体废物暂存

危险废物的厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）执行。

一般固体废物的厂内暂存应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。

# 9、验收监测内容

## 9.1环境空气监测

监测项目：SO2、NO2，监测因子：小时均值；

监测周期频次：7周期，4频次/周期。

监测项目：PM10，监测因子：日均值；

监测周期频次：7周期，1频次/周期。

监测点位：厂区共布设1个监测点位（△1#），详见图7-1。

监测分析方法见表9-1。

表9-1 环境空气监测分析方法

| 类别 | 项目 | 采样方法 | 采样方法依据 | 分析方法 | 分析方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2 | 吸收液法 | HJ 482-2009 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
|  | NO2 | 吸收液法 | HJ479-2009 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
|  | PM10 | 中流量采样法 | HJ 618-2011 | 重量法 | HJ 618-2011 |

## 9.2废气监测

9.2.1废气监测项目、点位及频次（见表9-2和图7-1）

表9-2 废气监测项目、点位及频次

| 污染源 | 监测项目 | 监测点位 | 测点数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料车间垃圾槽废气 | 氨 硫化氢 臭气浓度 | ◎1：P1排气筒出口 | 1 | 监测3天，2次/天 |
| 分拣车间废气 |  | ◎2：P2排气筒出口 | 1 |  |
| 降解车间喷暴废气 |  | ◎3：P3排气筒出口 | 1 |  |
| 制肥车间废气 | 颗粒物 | ◎4~◎7：P4~P7排气筒出口 | 4 |  |
| 锅炉燃油废气 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度 | ◎8：P8排气筒出口 | 1 |  |
| 无组织排放 | 颗粒物 氨 硫化氢 臭气浓度 | 〇1#：厂界上风向 〇2#：厂界下风向 〇3#：厂界下风向 〇4#：厂界下风向 | 4 | 监测3天，4次/天 |

9.2.2废气监测分析方法及依据（见表9-3）

表9-3 废气监测分析方法

| 类别 | 项目 | 采样分析方法 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 |
|  | 烟尘 | 重量法 | GB/T 16157-1996 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 烟气黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398-2007 |
| 无组织排放 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 |
|  | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |

## 9.3废水监测

9.3.1废水监测项目、点位及频次（见表9-4和图7-1）

表9-4 废水监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 点位数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ：：污水处理站出口 | 1 | 五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、pH | 监测3天，2次/天 |

9.3.2水质监测分析方法及依据（见表9-5）

表9-5 废水监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 标准依据 |
| --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505 -2009 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB /T7494-1987 |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |

## 9.4地下水监测

9.4.1地下水监测项目、点位及频次（见表9-6和图7-1）

表9-6 地下水监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 点位数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★：地下水监测井 | 3 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群 | 1频次 |

9.4.2地下水质监测分析方法及依据（见表9-7）

表9-7 地下水监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 标准依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 | GB/T 11892-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度法 | GB/T7480-1987 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | GB/T 7493-1987 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | HJ/T342-2007 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 13580.5-1992 |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
| 氰化物 | 分光光度法 | HJ484-2009 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 |
| 汞 |  |  |
| 六价铬 | 分光光度法 | GB/T7467-1987 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 镉 |  |  |
| 铜 |  |  |
| 锌 |  |  |
| 铁 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 11911-1989 |
| 锰 |  |  |
| 氟 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 |

## 9.5噪声监测

9.5.1噪声监测项目、点位及频次（见表9-8和图7-1）

表9-8 噪声监测项目、点位及频次

| 监测项目 | 监测点位 | 点位数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 （等效声级Leq） | 东侧 | 1 | 监测3天，2次/天 |
|  | 北侧 | 1 |  |
|  | 西侧 | 1 |  |
|  | 南侧 | 1 |  |

监测点位：沿厂界四周界外1米，共布设噪声监测点位4个（▲1#～▲4#）。

监测频次：共监测3天，每天监测2频次（昼间1频次、夜间1频次）。

9.5.2噪声监测方法及依据

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中监测方法。

# 10、验收监测结果及分析

## 10.1验收监测期间工况

在验收监测期间，该厂生产负荷达到建设项目竣工环境保护验收监测工况75%以上的要求（见附件5）。

## 10.2环境空气监测结果

环境空气监测结果见表10-1~10-2。

表10-1 气象参数监测结果

| 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（oC） | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-12-2 | 北风 | 1.5 | 7.2 | 102.8 |
| 2016-12-3 | 北风 | 2.2 | 6.8 | 102.2 |
| 2016-12-4 | 北风 | 2.8 | 3.5 | 102.5 |
| 2016-12-5 | 西北风 | 2.3 | 4.1 | 102.6 |
| 2016-12-6 | 西北风 | 2.5 | 4.8 | 102.1 |
| 2016-12-7 | 北风 | 1.9 | 5.2 | 102.3 |
| 2016-12-8 | 北风 | 2.1 | 4.6 | 102.4 |

表10-2 环境空气监测结果

| 监测项目 | 监测日期 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1频次 | 2频次 | 3频次 | 4频次 | 标准值 |
| SO2 小时均值 | 2016-12-2 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.026 | 0.500 |
|  | 2016-12-3 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | 0.028 |  |
|  | 2016-12-4 | 0.025 | 0.024 | 0.030 | 0.024 |  |
|  | 2016-12-5 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.017 |  |
|  | 2016-12-6 | 0.032 | 0.028 | 0.036 | 0.030 |  |
|  | 2016-12-7 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.023 |  |
|  | 2016-12-8 | 0.027 | 0.033 | 0.035 | 0.034 |  |
| NO2 小时均值 | 2016-12-2 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.040 | 0.200 |
|  | 2016-12-3 | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.038 |  |
|  | 2016-12-4 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |  |
|  | 2016-12-5 | 0.040 | 0.036 | 0.031 | 0.026 |  |
|  | 2016-12-6 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.030 |  |
|  | 2016-12-7 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.034 |  |
|  | 2016-12-8 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.035 |  |
| PM10 日均值 | 2016-12-2 | 0.097 |  |  |  | 0.150 |
|  | 2016-12-3 | 0.102 |  |  |  |  |
|  | 2016-12-4 | 0.095 |  |  |  |  |
|  | 2016-12-5 | 0.063 |  |  |  |  |
|  | 2016-12-6 | 0.089 |  |  |  |  |
|  | 2016-12-7 | 0.092 |  |  |  |  |
|  | 2016-12-8 | 0.096 |  |  |  |  |

由表10-1~10-2监测结果分析：监测期间气象条件符合验收规范要求。该项目七周期监测中，SO2最大小时平均值为0.035mg/m3，NO2最大小时平均值为0.041mg/m3，PM10最大日平均值为0.102mg/m3，监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

## 10.3废气监测结果

10.3.1工艺废气监测结果（见表10-3~表10-7）

表10-3 卸料车间垃圾槽废气监测结果

排放浓度:mg/m3、排放量: kg/h

| 采样 位置 | 监测项目 | 监测日期/项目 |  | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P1排气筒出口(高15m) | 氨 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 1.05 | 1.12 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放量 | 0.0024 | 0.0025 | 3.42 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 1.41 | 1.30 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放量 | 0.0032 | 0.0029 | 3.42 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 1.18 | 1.24 | / |
|  |  |  | 排放量 | 0.0027 | 0.0028 | 3.42 |
|  | 硫化氢 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 0.012 | 0.015 | / |
|  |  |  | 排放量 | 2.7×10-5 | 3.4×10-5 | 0.15 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 0.010 | 0.012 | / |
|  |  |  | 排放量 | 2.2×10-5 | 2.7×10-5 | 0.15 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 0.012 | 0.008 | / |
|  |  |  | 排放量 | 2.7×10-5 | 1.8×10-5 | 0.15 |
|  | 臭气浓度 | 2016-12-2 | 排放量 （无量纲） | 550 | 741 | 1000 （无量纲） |
|  |  | 2016-12-3 |  | 977 | 407 |  |
|  |  | 2016-12-4 |  | 407 | 550 |  |

表10-4 分拣车间废气监测结果

排放浓度:mg/m3、排放量: kg/h

| 采样 位置 | 监测项目 | 监测日期/项目 |  | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P2排气筒出口(高15m) | 氨 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 1.35 | 1.31 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放量 | 0.0031 | 0.0030 | 3.42 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 1.23 | 1.28 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放量 | 0.0028 | 0.0029 | 3.42 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 1.34 | 1.23 | / |
|  |  |  | 排放量 | 0.0030 | 0.0028 | 3.42 |
|  | 硫化氢 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 0.021 | 0.016 | / |
|  |  |  | 排放量 | 4.8×10-5 | 3.6×10-5 | 0.15 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 0.018 | 0.013 | / |
|  |  |  | 排放量 | 4.1×10-5 | 3.0×10-5 | 0.15 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 0.014 | 0.017 | / |
|  |  |  | 排放量 | 3.2×10-5 | 3.9×10-5 | 0.15 |
|  | 臭气浓度 | 2016-12-2 | 排放量 （无量纲） | 407 | 550 | 1000 （无量纲） |
|  |  | 2016-12-3 |  | 741 | 550 |  |
|  |  | 2016-12-4 |  | 407 | 300 |  |

表10-5 降解车间喷暴废气监测结果

排放浓度:mg/m3、排放速率: kg/h

| 采样 位置 | 监测 项目 | 监测日期/项目 |  | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P3排气筒出口(高30m) | 氨 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 1.80 | 1.76 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放速率 | 0.0076 | 0.0075 | 18.21 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 1.62 | 1.79 | / |
|  |  | 2016-12-2 | 排放速率 | 0.0069 | 0.0076 | 18.21 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 1.78 | 1.65 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0076 | 0.0070 | 18.21 |
|  | 硫化氢 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 0.734 | 0.715 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0031 | 0.0030 | 0.75 |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 0.747 | 0.769 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0032 | 0.0033 | 0.75 |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 0.783 | 0.780 | / |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0033 | 0.0033 | 0.75 |
|  | 臭气浓度 | 2016-12-2 | 排放速率（无量纲） | 1738 | 1698 | 10000 （无量纲） |
|  |  | 2016-12-3 |  | 2291 | 2291 |  |
|  |  | 2016-12-4 |  | 2291 | 1738 |  |

表10-6 制肥车间废气监测结果

排放浓度:mg/m3、排放速率: kg/h

| 采样 位置 | 监测 项目 | 监测日期/项目 |  | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P4排气筒出口(高20m) | 颗粒物 | 2017-3-20 | 排放浓度 | 16.0 | 18.4 | 120 |
|  |  | 2016-12-2 | 排放速率 | 0.14 | 0.16 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-21 | 排放浓度 | 21.2 | 17.6 | 120 |
|  |  | 2016-12-2 | 排放速率 | 0.19 | 0.16 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-22 | 排放浓度 | 18.7 | 16.2 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.17 | 0.14 | 5.9 |
| P5排气筒出口(高20m) | 颗粒物 | 2017-3-20 | 排放浓度 | 12.5 | 13.1 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.014 | 0.014 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-21 | 排放浓度 | 12.8 | 12.0 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.014 | 0.014 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-22 | 排放浓度 | 11.4 | 11.9 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.013 | 0.013 | 5.9 |
| P6排气筒出口(高20m) | 颗粒物 | 2017-3-20 | 排放浓度 | 11.7 | 11.1 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.016 | 0.014 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-21 | 排放浓度 | 12.5 | 11.8 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.016 | 0.016 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-22 | 排放浓度 | 11.9 | 12.3 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.016 | 0.017 | 5.9 |
| P7排气筒出口(高20m) | 颗粒物 | 2017-3-20 | 排放浓度 | 11.6 | 11.9 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.15 | 0.16 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-21 | 排放浓度 | 11.8 | 12.1 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.15 | 0.16 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-22 | 排放浓度 | 12.2 | 11.5 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.16 | 0.15 | 5.9 |

表10-7  P5~P6等效排气筒监测结果

| 采样位置 | 检测项目 | 监测时间 | 排放量(kg/h) |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P5~P6等效 排气筒 （高20m） | 颗粒物 | 2017-3-20 | 0.030 | 0.028 | 5.9 |
|  |  | 2017-3-21 | 0.030 | 0.030 |  |
|  |  | 2017-3-22 | 0.029 | 0.030 |  |

由表10-3~表10-5监测结果分析：该项目三周期监测中，卸料车间垃圾槽废气P1排气筒出口氨最大排放量为0.0032kg/h、硫化氢最大排放量为34×10-6kg/h、臭气浓度最大排放量为977；分拣车间废气P2排气筒出口氨最大排放量为0.0031kg/h、硫化氢最大排放量为48×10-6kg/h、臭气浓度最大排放量为741；降解车间喷暴废气P3排气筒出口氨最大排放量为0.0076kg/h、硫化氢最大排放量为0.0033kg/h、臭气浓度最大排放量为2291，监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）中新扩改建标准限值要求。

由表10-6监测结果分析：该项目三周期监测中，制肥车间P4排气筒出口颗粒物最大排放浓度为21.2mg/m3、最大排放量为0.19kg/h；P5排气筒出口颗粒物最大排放浓度为13.1mg/m3、最大排放量为0.014kg/h；P6排气筒出口颗粒物最大排放浓度为12.5mg/m3、最大排放量为0.017kg/h；P7排气筒出口颗粒物最大排放浓度为12.2mg/m3、最大排放量为0.016kg/h，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。

由于P5~P6排气筒排放同一种污染物，且排气筒距离小于其排高度之和，应合并视为一根等效排气筒。由表10-7监测结果分析：该项目三周期监测中，P5~P6排气筒做等效计算后，颗粒物最大排放速率0.030kg/h，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。

10.3.2燃油锅炉废气监测结果（见表10-8）

表10-8 燃油锅炉废气监测结果

| 采样 位置 | 监测 项目 | 监测日期/项目 |  | 监测结果 |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1频次 | 2频次 |  |
| P8排气筒出口(高20m) | 烟尘 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 4.36 | 4.28 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.009 | 0.009 | / |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 5.02 | 4.80 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.013 | 0.012 | / |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 5.08 | 4.81 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.013 | 0.012 | / |
|  | 二氧化硫 | 2016-12-2 | 排放浓度 | ＜15 | ＜15 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.012 | 0.010 | / |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | ＜15 | ＜15 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.019 | 0.015 | / |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | ＜15 | ＜15 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.010 | 0.012 | / |
|  | 氮氧化物 | 2016-12-2 | 排放浓度 | 138 | 140 | 300 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.28 | 0.29 | / |
|  |  | 2016-12-3 | 排放浓度 | 137 | 133 | 300 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.36 | 0.34 | / |
|  |  | 2016-12-4 | 排放浓度 | 138 | 135 | 300 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.35 | 0.33 | / |
|  | 烟气黑度 | 2016-12-2 | 排放浓度 | ＜1级 | ＜1级 | 1级 |
|  |  | 2016-12-3 |  | ＜1级 | ＜1级 |  |
|  |  | 2016-12-4 |  | ＜1级 | ＜1级 |  |

由表10-8监测结果分析，该项目三个监测周期中，燃油锅炉废气P8排气筒出口烟尘最大排放浓度为5.08mg/m3、二氧化硫最大排放浓度为7mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为140mg/m3、烟气黑度均小于1级，监测结果均符合《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）中在用燃油锅炉污染物排放浓度限值，同时满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB 12/151-2016）中在用燃油锅炉污染物排放浓度限值。

10.3.3无组织排放废气监测结果（见表10-9~表10-13）

表10-9 气象参数监测结果

| 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（oC） | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-12-2 | 北风 | 1.5 | 7.2 | 102.8 |
| 2016-12-3 | 北风 | 2.2 | 6.8 | 102.2 |
| 2016-12-4 | 北风 | 2.8 | 3.5 | 102.5 |

表10-10 无组织排放颗粒物监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1频次 | 2频次 | 3频次 | 4频次 |  |
| 颗 粒 物 | 上风向 | 2016-12-2 | 0.116 | 0.127 | 0.102 | 0.125 | 1.0 |
|  |  | 2016-12-3 | 0.108 | 0.117 | 0.112 | 0.117 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.112 | 0.121 | 0.109 | 0.120 |  |
|  | 下风向A | 2016-12-2 | 0.135 | 0.130 | 0.109 | 0.125 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.123 | 0.122 | 0.120 | 0.121 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.124 | 0.119 | 0.118 | 0.123 |  |
|  | 下风向B | 2016-12-2 | 0.135 | 0.123 | 0.125 | 0.130 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.119 | 0.118 | 0.130 | 0.123 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.131 | 0.131 | 0.129 | 0.127 |  |
|  | 下风向C | 2016-12-2 | 0.118 | 0.132 | 0.124 | 0.131 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.113 | 0.117 | 0.126 | 0.127 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.124 | 0.125 | 0.131 | 0.135 |  |

表10-11 无组织排放氨监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1频次 | 2频次 | 3频次 | 4频次 |  |
| 氨 | 上风向 | 2016-12-2 | 0.044 | 0.046 | 0.031 | 0.053 | 1.0 |
|  |  | 2016-12-3 | 0.026 | 0.028 | 0.023 | 0.029 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.050 | 0.038 | 0.035 | 0.034 |  |
|  | 下风向A | 2016-12-2 | 0.051 | 0.055 | 0.048 | 0.045 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.028 | 0.022 | 0.026 | 0.022 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.048 | 0.043 | 0.028 | 0.028 |  |
|  | 下风向B | 2016-12-2 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.034 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0.024 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.051 | 0.051 | 0.030 | 0.035 |  |
|  | 下风向C | 2016-12-2 | 0.045 | 0.047 | 0.033 | 0.044 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.020 | 0.027 | 0.023 | 0.025 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.042 | 0.027 | 0.036 | 0.030 |  |

表10-12 无组织排放硫化氢监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1频次 | 2频次 | 3频次 | 4频次 |  |
| 硫 化 氢 | 上风向 | 2016-12-2 | 0.001L | 0.001L | 0.004 | 0.002 | 0.03 |
|  |  | 2016-12-3 | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.001L |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.002 |  |
|  | 下风向A | 2016-12-2 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.002 | 0.002 | 0.001L | 0.002 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |
|  | 下风向B | 2016-12-2 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.002 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |  |
|  | 下风向C | 2016-12-2 | 0.003 | 0.001L | 0.002 | 0.002 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |

注：L为检出限

表10-13 无组织排放臭气浓度监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（无量纲） |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1频次 | 2频次 | 3频次 | 4频次 |  |
| 臭 气 浓 度 | 上风向 | 2016-12-2 | ＜10 | ＜10 | 11 | ＜10 | 20 |
|  |  | 2016-12-3 | ＜10 | 11 | ＜10 | 11 |  |
|  |  | 2016-12-4 | ＜10 | 11 | ＜10 | 11 |  |
|  | 下风向A | 2016-12-2 | 11 | 13 | 15 | 12 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 13 | 12 | 13 | 13 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 13 | 12 | 13 | 15 |  |
|  | 下风向B | 2016-12-2 | 15 | 16 | 17 | 16 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 16 | 15 | 14 | 14 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 16 | 15 | 16 | 12 |  |
|  | 下风向C | 2016-12-2 | 11 | 13 | 13 | 12 |  |
|  |  | 2016-12-3 | 12 | 11 | 12 | ＜10 |  |
|  |  | 2016-12-4 | 11 | 12 | 12 | ＜10 |  |

由表10-9~10-13监测结果分析：监测期间气象条件符合验收规范要求。该项目三个监测周期中，无组织排放颗粒物的最大值为0.135mg/m3，监测均符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。无组织排放氨最大值为0.055mg/m3，硫化氢最大值为0.007mg/m3，臭气浓度的最大值为17，监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059/95）中无组织排放监控浓度限值要求。

## 10.4污水处理站出口监测结果

污水处理站出口监测结果见表10-14。

表10-14 废水监测结果

| 监测 日期 | 监测 频次 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | pH (无量纲) |
| 2017-3-20 | 1频次 | 0.05L | 6.8 | 1.26 | 7.15 |
|  | 2频次 | 0.05L | 5.7 | 1.21 | 7.18 |
|  | 日均值 | -- | 6.3 | 1.24 | 7.15~7.18 |
| 2017-3-21 | 1频次 | 0.05L | 4.3 | 1.25 | 7.20 |
|  | 2频次 | 0.05L | 5.0 | 1.23 | 7.17 |
|  | 日均值 | -- | 4.7 | 1.24 | 7.17~7.20 |
| 2017-3-22 | 1频次 | 0.05L | 5.1 | 1.06 | 7.09 |
|  | 2频次 | 0.05L | 4.9 | 1.13 | 7.05 |
|  | 日均值 | -- | 5.0 | 1.10 | 7.05~7.09 |

注：L为检出限

由表10-14监测结果分析：经3个周期的监测，该项目污水处理设施出口五日生化需氧量三日监测日均值分别为6.3mg/L、4.7mg/L、5.0mg/L；氨氮三日监测日均值分别为1.24mg/L、1.24mg/L、1.10mg/L；阴离子表面活性剂三日监测均未检出；pH三日监测浓度范围分别为7.15~7.18、7.17~7.20、7.05~7.09，监测结果均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫及城市绿化标准限值。

## 10.5地下水监测结果  地下水监测结果见表10-15。

表10-15 地下水监测结果                                注：L为检出限

| 监测日期 | 序号 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  | 标准限值 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#观测井 | 2#观测井 | 3#观测井 |  |
| 2017-3-20 | 1 | pH值 | 7.10 （无量纲） | 7.10 （无量纲） | 7.08 （无量纲） | 6.5～8.5 （无量纲） |
|  | 2 | 总硬度 | 251 | 260 | 258 | 450 |
|  | 3 | 高锰酸盐指数 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 3.0 |
|  | 4 | 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.2 |
|  | 5 | 硝酸盐 | 1.28 | 1.40 | 1.37 | 20 |
|  | 6 | 亚硝酸盐 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.02 |
|  | 7 | 硫酸盐 | 9.51 | 8.73 | 9.21 | 250 |
|  | 8 | 氯化物 | 2L | 2L | 2L | 250 |
|  | 9 | 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
|  | 10 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  | 11 | 砷 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0025 | 0.01 |
|  | 12 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
|  | 13 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  | 14 | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
|  | 15 | 氟 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 1.0 |
|  | 16 | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 |
|  | 17 | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
|  | 18 | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
|  | 19 | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 |
|  | 20 | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 21 | 总大肠 菌群 | ＜3个/L | ＜3个/L | ＜3个/L | ≤3个/L |

由表10-15监测结果分析，该项目厂区1#观测井地下水中pH值为7.10，总硬度为251mg/L，硝酸盐为9.51mg/L，硫酸盐为9.64mg/L，砷为0.0024mg/L，氟为0.56mg/L，粪大肠菌群为＜3个/L，高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌均为低于方法检出限，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准限值要求。

2#观测井地下水中pH值为7.10，总硬度为260mg/L，硝酸盐为1.40mg/L，硫酸盐为8.73mg/L，砷为0.0026mg/L，氟为0.58mg/L，总大肠菌群为1.0个/L，高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌均为低于方法检出限，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准限值要求。

3#观测井地下水中pH值为7.08，总硬度为258mg/L，硝酸盐为1.37mg/L，硫酸盐为9.21mg/L，砷为0.0025mg/L，氟为0.53mg/L，粪大肠菌群为2.0个/L，高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌均为低于方法检出限，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准限值要求。

## 10.6噪声监测结果

噪声监测数据统计结果见表10-16。

表10-16 噪声监测数据统计结果

| 监测日期 | 测点号 | 测点位置 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq[dB(A)] | 主要声源 | Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| 2016-12-2 | 1# | 东侧厂界外1米 | 53.1 | 生产 | 41.2 | 生产 |
|  | 2# | 北侧厂界外1米 | 58.2 | 生产 | 41.7 | 生产 |
|  | 3# | 西侧厂界外1米 | 51.5 | 生产 | 41.0 | 生产 |
|  | 4# | 南侧厂界外1米 | 55.0 | 生产 | 41.2 | 生产 |
| 2016-12-3 | 1# | 东侧厂界外1米 | 52.9 | 生产 | 41.6 | 生产 |
|  | 2# | 北侧厂界外1米 | 59.0 | 生产 | 40.9 | 生产 |
|  | 3# | 西侧厂界外1米 | 52.0 | 生产 | 40.5 | 生产 |
|  | 4# | 南侧厂界外1米 | 54.4 | 生产 | 41.1 | 生产 |
| 2016-12-4 | 1# | 东侧厂界外1米 | 52.2 | 生产 | 40.6 | 生产 |
|  | 2# | 北侧厂界外1米 | 59.1 | 生产 | 41.2 | 生产 |
|  | 3# | 西侧厂界外1米 | 51.9 | 生产 | 40.8 | 生产 |
|  | 4# | 南侧厂界外1米 | 56.2 | 生产 | 41.5 | 生产 |

由表10-16监测结果分析，经三个周期的监测，该项目东侧、北侧、西侧、南侧厂界噪声昼间声级在51.5~59.1dB(A)之间，夜间声级在40.5~41.7dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区域标准限值。

## 10.7污染物排放总量核算

根据国家规定的污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为废气中的工业粉尘、颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物。污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下：

废气排放总量计算公式：

G = ∑Q ×N ×10-3

式中：G：排放总量（吨/年）

∑Q：各工位有组织排放平均排放速率之和（公斤/小时）

N：全年计划生产时间（小时/年）

该项目制肥车间粉碎、烘干和冷却工序年运行2920小时，供热燃油锅炉年运行2920小时（建设单位提供数据），统计结果见表10-17。

表10-17 污染物排放总量统计（t/a）

| 序号 | 污染物名称 | 污染物排放总量 | 环评预测值 | 环评批复值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业粉尘 | 1.0 | 3.4 | —— |
| 2 | 颗粒物（烟尘） | 0.033 | 0.21 | —— |
| 3 | 二氧化硫 | 0.038 | 2.4 | 2.4 |
| 4 | 氮氧化物 | 0.949 | 10.6 | 10.6 |

由表10-17统计结果表明，该项目工业粉尘排放总量为1.0t/a，烟尘排放总量为0.033t/a，均低于环评预测值。二氧化硫排放总量为0.038t/a，氮氧化物排放总量为0.949t/a，均低于环评批复指标，符合环评批复要求。

# 11、质量保证措施

## 11.1环境空气监测

环境空气监测实施全过程的质量保证，环境空气监测技术严格按照《环境空气质量监测规范》（试行）和标准方法的有关规定执行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

## 11.2废气监测

废气监测实施全过程的质量保证，有组织排放源监测技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/373-2007）。无组织排放源监测技术要求按照《无组织排放监测技术导则》、《空气和废气监测质量保证手册》进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

## 11.3废水监测

废水监测质量保证执行国家环保局颁发的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），地下水监测质量保证执行国家环保局颁发的《地下水质量标准》（GB/T14843-93），实施全过程的质量保证。现场监测中按照采样操作规程加采现场空白和10％平行样，实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限，平行双样的相对偏差均在允许范围之内。测试中使用质控样，以保证分析结果的准确度，无质控样品的进行加标回收。

## 11.4噪声监测

噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》（噪声部分）和标准方法的有关规定执行。所用监测仪器性能均符合国家标准《电声学 声级计第一部分：规范》（GB/T 3785.1-2010）中的规定，仪器均通过国家计量部门检定合格。声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

## 11.5其他要求

监测数据严格实行三级审核制度。采样分析人员均持证上岗，采样仪器及实验分析仪器均经国家有关计量部门检定。现场采样和测试时生产运行负荷在75%以上，环保设施运转正常稳定。

# 12、环境管理检查

## 12.1环境保护档案管理检查

该公司环保审批手续齐全，执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度，环境管理档案完整并有专人管理。

## 12.2环保机构、管理制度检查

该公司设有专职环保人员，公司建立了完整的环境保护管理制度，并按照制度严格管理（附件6）。

## 12.3环保设施运转与维护情况

该项目涉及的各项环保设施均运转维护正常（环保设备见附图5），已落实排污口规范化要求（附图6）。

## 12.4环评批复落实情况的检查

表12-1 环评批复落实情况对照表

| 环评批复要求 | 实际建成情况 |
| --- | --- |
| 1、该项目选址位于天津市蓟县东部，马伸桥镇以北、西葛岑村西北约800米处。厂区总用地面积28394平方米，建筑面积10248平方米。建设内容包括主体工程共3栋建筑（1座办公楼、1座厂房、1座仓库）；附属工程包括污水处理站、设备用房、水泵房、消防水池等。项目年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料11885吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃1040吨/年，回收金属548吨/年，燃料块3810吨/年。项目总投资4300万元，其中环保投资660万元。 | 本项目选址位于天津市蓟县东部，马伸桥镇以北、西葛岑村西北约800米处。厂区总用地面积28393平方米，建筑面积9878.34平方米。建设内容包括主体工程共3栋建筑（1座办公楼、1座厂房、1座仓库）；附属工程包括污水处理站、设备用房、水泵房、消防水池等。项目年处理生活垃圾54750吨，同时生产有机肥料13688吨/年，回收塑料1752吨/年，回收玻璃274吨/年，回收金属548吨/年，燃料块2564.8吨/年。项目投资6500万元，其中环保投资471.9万元。 |
| 2、项目运营期废水产生源主要包括垃圾渗滤液、垃圾贮槽清洗废水、生物滤池排水，密水蒸发冷凝水、锅炉排污水、脱盐水站排浓水和生活废水等，其中除垃圾渗滤液排入水解罐进行水解反应后用于制肥造粒，其余废水均排入污水处理站进行深度处理后回用于制肥造粒、冲洗设备和绿化等；在雨季污水处理站出水无法全部回用于绿化且垃圾渗滤液产生量较大时，须贮存在雨水池或外运至蓟县污水处理厂进行处理。 | 已落实。垃圾渗滤液排入水解罐进行水解反应后用于制肥造粒；垃圾贮槽清洗废水、生物滤池排水，密水蒸发冷凝水、锅炉排污水、脱盐水站排浓水和生活废水等均排入污水处理站进行深度处理后回用于制肥造粒、冲洗设备和绿化等。 |
| 3、本项目的大气环境防护距离为300米，在上述范围内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感目标。 | 本项目的大气环境防护距离为300米，周围2000米内无居住区、医院、学校等环境敏感目标。符合防护距离要求。 |
| 4、垃圾卸料车间应负压运行，设置风幕门和喷洒除臭剂设施；垃圾卸料车间和分拣车间的恶臭气体、喷暴罐上料时产生的恶臭气体须分别引入生物滤池内进行净化处理，处理后的尾气分别2根由不低于15米高的排气筒达标排放。喷暴废气经碱液喷淋净化塔吸收后，由不低于30米高的排气筒达标排放。制肥车间粉碎、烘干和冷却工序产生的含尘废气须经除尘净化后，分别由4根不低于20米高的排气筒达标排放。 | 垃圾卸料车间负压运行，已设置风幕门和喷洒除臭剂设施；垃圾卸料车间和分拣车间产生的恶臭气体经生物滤池处理后分别由2根15米高排气筒达标排放；喷爆废气经碱液喷淋净化后由1根30米高排气筒达标排放；制肥车间烘干采用电能加热，粉碎、烘干和冷却工序产生的含尘废气经沉降+水膜除尘工艺设备净化处理后由4根20米高的排气筒达标排放。 |
| 5、建设单位须及时更换生物滤池内的活性炭和除尘器内的滤袋，确保对恶臭、含尘气体的吸附效率；厂区内须制定完善的事故防范措施及应急措施预案，降解车间所有预警系统及消防设施必须随时处于正常监控状态下，发现问题应在最短的时间内采取有效措施予以排除，避免对周围环境产生影响。 | 厂内安排专人负责污染物净化设施的维护，确保对污染物净化效率。项目厂界无组织排放颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度达标排放。厂区已制定事故防范措施及应急措施预案（附件7）。 |
| 6、冬季供暖由2台4吨/时锅炉提供热源，应以优质轻柴油为燃料，烟气由不低于15米排气筒达标排放。餐饮油烟须经油烟净化设施处理达标后排放。合理布设燃油锅炉和餐饮油烟的排气筒位置，避免对周围建筑物产生影响。 | 综合楼采用电能空调供暖，同时为降低能耗，由1台2t/h燃油锅炉用于生产供热。冬季厂房利用燃油锅炉余热及电能空调供暖，燃油锅炉废气由1根20米高的排气筒带达标排放。本项目用餐采用配餐制，不产生油烟污染。 |
| 7、垃圾分拣出的塑料、金属制品、可燃物、渣土等固废应综合利用，废活性炭、污水处理站污泥须委托市政部门进行处置，废荧光灯和密水罐污泥等危险废物须委托资质单位进行处置，避免对周围环境产生二次污染。 | 本项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。 其中:垃圾中分拣出的荧光灯管、密水沉淀产生的重金属污泥、污水处理站污泥属于危险废物，临时储存于厂区内危险固废暂存场所，定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。塑料、废玻璃、金属外卖给物资回收单位。可燃物纳入天津绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。渣土、废活性炭和其它不可利用物质（除荧光灯管外）纳入天津永梦成保洁服务有限公司的垃圾转运处理系统，统一处理。沉降室和袋式除尘器收集的粉尘全部用于制肥。 生活垃圾进入本项目厂内垃圾处理系统及时处置。 |
| 8、合理安排厂区布局，在选用低噪声设备的同时，做好引风机、粉碎机、空压机等产生噪声设备的消声、减振和降噪工作，确保厂界噪声达标。 | 项目选用低噪声生产设备，并采取隔声减震措施，项目厂界噪声达标。 |
| 9、厂区内须对构筑物采取全面防渗处理，为防止渗漏情况发生，应将密水池由地下设置调整为地上设置；同时厂区至少设置三口监测井，及时监测地下水质变化情况。 | 项目落实构筑物防渗处理设施（附图6），密水罐地上设置（附图6）。同时设置三口监测井（附图7），及时监测地下水质变化。本次监测结果全部达标。 |
| 10、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》（津环保监测[2007]57号）的规定，落实排污口规范化的有关工作。 | 已落实排污口规范化有关要求（附图8）。 |

# 13、验收监测结论及建议

## 13.1结论

### 13.1.1验收期间工况

2016年12月2~8日、2017年3月20~22日验收监测期间，该项目生产设备及环保治理设施运转正常，生产负荷达到建设项目竣工环境保护验收监测工况75％以上要求（详见附件证明）。

### 13.1.2环境空气

该项目七天监测中，SO2小时平均值、NO2小时平均值、PM10日平均值的监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

### 13.1.3废气

该项目三周期监测中，卸料车间垃圾槽废气、分拣车间废气、降解车间喷暴废气中氨、硫化氢、臭气浓度的监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）中新扩改建标准限值要求。制肥车间肥料产品烘干废气、肥料产品冷却废气、粉碎筛分废气、基料烘干废气的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。

该项目三个监测周期中，无组织排放颗粒物的监测均符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。氨、硫化氢、臭气浓度的监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059/95）中无组织排放监控浓度限值要求。

燃油锅炉废气监测结果均符合《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）中在用燃油锅炉污染物排放浓度限值，同时满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB 12/151-2016）中在用燃油锅炉污染物排放浓度限值。

### 13.1.4污水处理站出口

污水处理站出口水五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、pH三日监测结果符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫及城市绿化标准限值。

### 13.1.5地下水

该项目厂区监测井地下水中pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群的监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14843-93）中Ⅲ类水质限值要求。

### 13.1.6噪声

该项目3周期监测中，东侧、北侧、西侧、南侧厂界昼间噪声声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准限值。

### 13.1.7固体废物

本项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。其中垃圾中分拣出的荧光灯管、密水沉淀产生的重金属污泥、污水处理站污泥属于危险废物，临时储存于厂区内危险固废暂存场所，定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。塑料、废玻璃、金属外卖给物资回收单位。可燃物纳入天津绿色动力再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。渣土、废活性炭和其它不可利用物质（除荧光灯管外）纳入天津永梦成保洁服务有限公司的垃圾转运处理系统，统一处理。沉降室和袋式除尘器收集的粉尘全部用于制肥。生活垃圾进入本项目厂内垃圾处理系统及时处置。

### 13.1.8污染物排放总量

该项目工业粉尘排放总量为1.0t/a，烟尘排放总量为0.033t/a，均低于环评预测值。二氧化硫排放总量为0.038t/a，氮氧化物排放总量为0.949t/a，均低于环评批复指标，符合环评批复要求。

## 13.2 建议

进一步加强环保设施的运行管理和维护工作，及时检查、清理，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝污染事故的发生。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                   填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 于桥水库周边水污染源近期治理二期工程村落垃圾转运处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津市蓟州区东部，马伸桥镇以北、西葛岑村西北约800m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理 和综合利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建√ 改扩建 □ 技术改造 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 厂区总用地面积28394平方米、建筑面积10248平方米，年处理生活垃圾54750吨 |  |  |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  |  | 2013年1月 |  |  | 实际生产能力 |  | 厂区总用地面积28393平方米、建筑面积9878.34平方米，年处理生活垃圾54750吨 |  |  | 投入试运行日期 | 2016年10月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 660 |  |  | 所占比例（%） | 15.3 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 天津市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 津环保许可函[2012]018号 |  |  | 批准时间 | 2012年3月15日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 天津市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 天津市蓟州区环境保护监测站 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 471.9 |  |  | 所占比例（%） |  | 7.26 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 95.9 |  | 废气治理 （万元） |  | 256 |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 40 |  | 固废治理（万元） |  | 15 | 绿化及生态 （万元） |  | 25 |  | 其它 （万元） |  | 40 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2920 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 天津市引滦工程于桥水库管理处 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13920433993 |  |  | 环评单位 |  | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程生产量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 | —— | —— |  | —— |  |  | 6424 |  |  | 6424 |  | 0 |  | 0 | —— |  | 0 | 0 |  | —— | 0 |  |
|  |  | 化学需氧量 | —— | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  |
|  |  | 氨氮 | —— | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  |
|  |  | 石油类 | —— | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  |
|  |  | 废气 | —— | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  |
|  |  | 二氧化硫 | —— | —— |  | —— |  |  | 0.038 |  |  | 0 |  | 0.038 |  | 2.4 | —— |  | 0.038 | 2.4 |  | —— | 0.038 |  |
|  |  | 烟尘 | —— | —— |  | —— |  |  | 0.033 |  |  | 0 |  | 0.033 |  | 0.21 | —— |  | 0.033 | 0.21 |  | —— | 0.033 |  |
|  |  | 工业粉尘 | —— | —— |  | —— |  |  | 1.0 |  |  | 0 |  | 1.0 |  | 3.4 | —— |  | 1.0 | 3.4 |  | —— | 1.0 |  |
|  |  | 氮氧化物 | —— | —— |  | —— |  |  | 0.949 |  |  | 0 |  | 0.949 |  | 10.6 | —— |  | 0.949 | 10.6 |  | —— | 0.949 |  |
|  |  | 工业固体废物 | —— | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— | —— |  |

注：1、 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、 （12）=（6）-（8）-（11）， （9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

3、 计量单位：废水排放量——吨/年； 废气排放量——万标立方米/年； 工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米； 水污染排放量——吨/年； 大气污染物排放量——吨/年。